GNG2501

Mise à jour du progrès du projet de conception

FB1-5 : Chargement de fauteuil roulant

12 Volts

Soumis par :

DEVA BROU, 300343931

MOHAMED OUEDRAOGO, 300337206

QUEEN IRAKOZE, 300370670

MOHAMED ZAROUK, 300206114

Professeur Dumond

22/10/2024

Université d’Ottawa

- Table des matières

Table des matières	ii

Liste des figures	iv

Liste des tableaux	v

Liste des acronymes et glossaire	vi

1	Introduction	1

2	Prototype 1, présentation sur le progrès du projet, rétroaction des pairs et dynamique d’équipe	2

2.1	Prototype 1	2

2.1.1	Hypothèses et tests	2

2.1.2	Description des prototypes	2

2.1.3	Analyse des essais du prototype et évaluation des résultats par rapport aux spécifications cibles	6

2.2	Présentation sur le progrès du projet	8

2.3	Plan de projet	9

3	Contraintes de conception et prototype 2	10

3.1	Contraintes de conception	10

3.1.1	Satisfaction des contraintes	10

3.1.2	Mise à jour du Concept détaillé	12

3.2	Rétroaction du client	12

3.3	Prototype 2	13

3.3.1	Hypothèses restant à vérifier	13

3.3.2	Description des prototypes	14

3.3.3	Analyse des essais du prototype et évaluation des résultats par rapport aux spécifications cibles	17

3.3.4	Intentions Rencontre client	18

3.4	Plan de projet	20

4	Considérations d’économie et PI	21

4.1	Rapport d’économie	21

4.1.1	Liste des coûts	21

4.1.2	Compte de profits et de pertes pour 3 ans	23

4.1.3	Analyse VAN	24

4.2	Rapport de propriétés intellectuelles	26

4.2.1	Propriétés intellectuelles reliées à notre produit	26

4.2.2	Implications juridiques	27

4.3	Plan de projet	29

5	Présentation pour la Journée du design et évaluation du prototype final	30

6	Vidéo et manuel d’utilisation	31

6.1	Vidéo de 3 mins	31

6.2	Manuel d’utilisation	31

7	Conclusions	32

8	Bibliographie	33

- Liste des figures

Figure 1 - Vue isométrique du prototype	3

Figure 2 - Vue de bas du prototype	3

Figure 3 - Vue de droite du prototype	4

Figure 4 - Prototype 2	4

Figure 5 - Maquette de la structure rigide	5

Figure 6 - Test des charges supportés par la structure	6

Figure 7 - Test des charges supportés par la structure	6

Figure 8 - Système de levage treuil	6

Figure 9 - Diagramme de Gantt	9

Figure 10 - Charge maximale supportée = 32.5 kg	10

Figure 11 - Structure rigide	11

Figure 12 - Conception détaillé mis à jour	12

Figure 13 - Vues du prototype	14

Figure 14 - Photo de développement du produit	16

Figure 15 - Photo du développement du prototype	16

Figure 16 - Diagramme de Gantt	20

Figure 17 - Dispositif de treuillage	26

Figure 18 - Plateforme élévatrice	27

Figure 19 - Diagramme de Gantt	29

- Liste des tableaux

Tableau 1 - Acronymes	vi

Tableau 2 - Glossaire	vi

Tableau 3 - Évaluation des essais du prototype	7

Tableau 4 - Hypothèses du Prototype	13

Tableau 5 - Liste des coûts et hypothèses	21

Tableau 6 - Compte Profit-Pertes pour 3 ans	23

Tableau 7 - Diagramme des flux monétaires de la 3 ème à la 2eme année avec un taux d’intérêt de 5% par an	24

Tableau 8 - Diagramme des flux monétaires de la 3 ème à la 1ere année avec un taux d’intérêt de 5% par an	25

# Introduction

Dans le cadre de notre projet de conception d’un dispositif de chargement pour fauteuil roulant, nous avons travaillé avec un objectif clair : développer une solution autonome qui permette à notre client de charger et décharger son fauteuil roulant dans un minivan (Toyota Sienna) sans assistance extérieure. Nous avons basé notre travail sur des hypothèses fondamentales, comme la capacité du client à manipuler le système de manière simple et sécurisée, tout en optimisant les sous-systèmes en fonction des CPX (Sécurité, Accessibilité, Coût, Convivialité, et Facilité d'entretien).

Nous avons pris en compte les contraintes spatiales et matérielles liées à l’installation dans un véhicule, tout en cherchant à minimiser les coûts de production et d’installation. La structure de ce document suit une approche rigoureuse de conception, de prototypage et de tests, permettant une évaluation claire de chaque sous-système essentiel. À travers l’analyse des rails métalliques et du treuil électrique, nous avons pu concevoir un prototype répondant aux besoins du client, tout en assurant la durabilité et l'efficacité du dispositif.

Le document est organisé en plusieurs sections détaillant chaque sous-système : le mécanisme de levage par treuil électrique, le rail métallique, l'alimentation via une batterie, la commande de contrôle. Chacun de ces sous-systèmes est analysé en fonction de ses spécifications techniques, de sa faisabilité, et des matériaux utilisés. Nous avons également pris en compte les retours de notre client pour ajuster certains aspects critiques du design, comme l’utilisation de deux cordes pour stabiliser le fauteuil durant le processus de levage. L'hypothèse centrale du projet est que notre client pourra utiliser le système sans aide, et que le mécanisme fonctionnera efficacement dans l'espace limité du véhicule.

# Prototype 1, présentation sur le progrès du projet, rétroaction des pairs et dynamique d’équipe

## Prototype 1

### Hypothèses et tests

Tableau 1 - Hypothèses et tests du prototype 1

| HYPOTHESE | TEST | CPX |
| --- | --- | --- |
| il se pourrait que le prototype ne soit pas réalisable | Représenter la structure visuellement à l’aide d’un logiciel | Conception pour accessibilité |
| il se pourrait que le concept imaginer soit incompatible à la voiture | Imprimer une version miniature du concept et de la structure a laquelle il est accrcohé | Conception pour accessibilité et securité |
| il se pourrait que le treuil ne supporte pas la charge | Verifier la capacité de charge du treuil | Conception pour securité |

### Description des prototypes

#### Prototype 1.1 cible analytique : Modélisation 3D- Structure rigide

Le but de ce prototype 1.1 est d’avoir une représentation visuelle de la structure de notre conception finale, sur laquelle on pourra effectuer des tests de résistances grâce à des simulations virtuelles 3D.

Figure 1 - Vue isométrique du prototype

Figure 2 - Vue de bas du prototype

Figure 3 - Vue de droite du prototype

#### Prototype 1.2 cible physique: Impression 3D – Structure rigide

Dans ce prototype, on a essayé de reproduire une image de ce a quoi le prototype pourrait ressembler une fois installe au sein d’un véhicule. Ceci explique pourquoi nous avons la structure rigide accroche à ce qu’on pourrait considérer ici comme une représentation de l’intérieur du véhicule.

Figure 4 - Prototype 1.2

Figure 5 - Maquette de la structure rigide

Figure 6 - Test des charges supportés par la structure

Figure 7 - Test des charges supportés par la structure

#### Prototype 1.3 Cible analytique – Système de levage Treuil

Le but de ce prototype a été d’estimer la durée du temps de levage, en accrochant une boite a outils au poids similaire à celui du fauteuil roulant, au treuil.

Figure 8 - Système de levage treuil

### Analyse des essais du prototype et évaluation des résultats par rapport aux spécifications cibles

Voici les résultats des différents tests effectués sur notre prototype, comparés aux spécifications cibles. Ces essais nous permettent d’évaluer la performance du système à échelle réduite et de valider certaines hypothèses en lien avec le modèle final.

Tableau 2 - Évaluation des essais du prototype

|  | Tests | Valeurs attendues | Valeurs réelles | Analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test de la vitesse de soulèvement de la charge | 0.07 m/s | 0.1 m/s | Le système a surpassé nos attentes, réduisant le temps total de levage à environ 10 secondes, contre les 12 secondes attendues. |
| 2 | Test du poids maximal pouvant être supporté par la structure rigide sans se déformer | 30 kg | 32.5kg | La structure rigide supporte un poids supérieur aux spécifications cibles sans se déformer |
| 3 | Test de fonctionnalité à l'échelle | Tous les composants doivent s’aligner et s’ajuster comme prévu | Les composants s’alignent et s’ajustent comme prévu | Le modèle réduit fonctionne correctement, suggérant un bon fonctionnement à taille réelle. |
| 4 | Évaluation visuelle et spatiale | Lorsque multipliez par 0.15 les mesures du modèle devraient correspondre à l'espace réel disponible dans le véhicule. | Ajustement compact dans l'espace prévu | Le prototype à échelle réduite respecte les exigences d'intégration dans le véhicule. |

#### Hypothèses reliées au prototype final

- Vitesse de levage : Nous avons testé la vitesse de levage et obtenu une vitesse de 0,1 m/s, au lieu de la vitesse attendue de 0,08 m/s. Notre hypothèse initiale était que le système mettrait environ 12 secondes pour soulever une charge à une hauteur de 1 m. Le prototype a validé cette hypothèse.

- Stabilité sous charge maximale : Le test a vérifié si le treuil pouvait supporter un poids supérieur à 30 kg sans compromettre la stabilité. Le modèle a validé cette hypothèse.

- Fonctionnalité mécanique : Le prototype teste le bon fonctionnement du système de treuil, en réalisant les mouvements mécaniques avec différentes charges.

- Évaluation visuelle et spatiale : Le modèle miniature permet de tester l'intégration du système dans l'espace disponible du véhicule, confirmant que les dimensions finales seront conformes.

Ces tests fournissent une validation partielle des spécifications cibles du projet. Les résultats indiquent que le prototype respecte les exigences de stabilité, de fonctionnalité mécanique et d'intégration spatiale. Les prochains essais devront inclure des tests sur le modèle grandeur nature pour vérifier les performances globales du système, notamment le temps de chargement et la facilité d’assemblage.

## Présentation sur le progrès du projet

Lien de la présentation : https://uottawa-my.sharepoint.com/personal/moued011_uottawa_ca/Documents/Presentation-%20GNG%202501-%2012%20Volt.pptx?d=w401089fec421437eb4a3fa4c16615f78&csf=1&web=1&e=fobDTK

## Plan de projet

Figure 9 - Diagramme de Gantt

# Contraintes de conception et prototype 2

## Contraintes de conception

- Sécurité lors du chargement : On tenait a s’assurer que la structure rigide pouvait supporter sans encombre le poids du fauteuil roulant lors du levage.

- Accessibilité : même si nous avons déjà réalisé deux modèles de ce à quoi notre prototype devrait ressembler (un avec SolidWorks et l’autre étant une version miniature imprimé en 3D) nous n’avons aucune certitude que notre dispositif pourra entrer dans la voiture tant que nous n’avons pas réalisé un modèle grandeur nature.

### Satisfaction des contraintes

- Satisfaction de la contrainte de sécurité : Pour donc s’assurer de cette mesure de sécurité qui est la charge maximale que peut porter la structure, nous avons décidé d’effectuer des tests de simulation 3D sur SolidWorks.  Preuve :

Figure 10 - Charge maximale supportée = 32.5 kg

- Satisfaction de la contrainte d’accessibilité : Réaliser un modèle grandeur nature de notre système afin de pouvoir vérifier les mesures et réaliser des tests plus poussés. Preuve :

Figure 11 - Structure rigide

### Mise à jour du Concept détaillé

Figure 12 - Conception détaillé mis à jour

## Rétroaction du client

Nous avons reçu une rétroaction très positive de notre client, qui s'est montré satisfait de notre design et des modifications que nous avons apportées en cours de route. Il a fait preuve de compréhension face aux contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Le seul commentaire qu'il a formulé concerne la stabilité du fauteuil lorsqu'il est dans la voiture. Pour répondre à cette demande, nous avons décidé que le fauteuil glissera sur le plancher du véhicule, plutôt que de rester suspendu. De plus, le rail sera équipé d’un système de verrouillage pour fixer la structure rigide et empêcher tout mouvement du fauteuil pendant le transport.

## Prototype 2

### Hypothèses restant à vérifier

Dans le développement de notre système de chargement de fauteuil roulant, plusieurs hypothèses critiques demeurent à vérifier par des essais concrets.

Tableau 3 - Hypothèses du Prototype

| Facteurs CPX | Hypothèses | Description |
| --- | --- | --- |
| Sécurité | Robustesse du mécanisme de verrouillage. | Le mécanisme doit garantir que le fauteuil reste stable et sécurisé pendant le transport, sans risque de déplacement. |
| Convivialité d’utilisation | Intuitivité du système d’utilisation | Le produit doit pouvoir être utilisé facilement par une seule personne, avec une interface simple et compréhensible. |
| Coût | Limite de coût en respectant la performance | Compte tenu du budget restreint, les matériaux et composants doivent respecter un bon rapport coût-efficacité. |

### Description des prototypes

Figure 13 - Vues du prototype

#### Conception et Fonctionnalités du Prototype 2

Le Prototype 2 vise à corriger les limitations observées dans le Prototype 1, en répondant aux nouvelles contraintes identifiées, comme la stabilité durant le chargement et l'ajustement précis à l’espace intérieur d’un minivan (Toyota Sienna). L'objectif principal est d’assurer un chargement et un déchargement sécurisé et autonome du fauteuil roulant pour l'utilisateur.

- Structure améliorée : Le Prototype 2 inclut une structure rigide en acier,  permettant de tester l’intégration dans le véhicule et d'évaluer la solidité face à une utilisation répétée.

- Stabilisation renforcée : Des cordes supplémentaires ont été ajoutées pour minimiser le balancement du fauteuil pendant le levage et assurer que le fauteuil reste stable sans heurter les parois du véhicule.

- Treuil électrique optimisé : Le système de levage par treuil a été ajusté pour atteindre une vitesse de 0,1 m/s, permettant un chargement rapide (environ 10 secondes) tout en garantissant la sécurité.

- Commande de contrôle simplifiée : Une télécommande intuitive a été ajoutée pour faciliter l'utilisation, permettant à l'utilisateur de contrôler le dispositif de levage en quelques clics.

#### Fonctionnement du prototype 2

- Étape 1 : Positionnement du fauteuil - L’utilisateur place le fauteuil roulant sur le dispositif de levage.

- Étape 2 : Activation du levage - À l’aide de la télécommande, l’utilisateur active le treuil. Le fauteuil est soulevé à une vitesse de 0,1 m/s, stable et sans à-coups.

- Étape 3 : Stabilisation automatique - Les cordes de stabilisation maintiennent le fauteuil en place, empêchant tout balancement excessif pendant le levage.

- Étape 4 : Arrimage et sécurisation - Une fois en hauteur, le fauteuil est verrouillé dans sa position de transport. L’utilisateur peut alors facilement le décharger en inversant le processus.

Figure 14 - Photo de développement du produit

#### Prototype 2

Figure 15 - Photo du développement du prototype

#### But du prototype 2

Le but principal de ce prototype fut de se faire une image représentative de ce à quoi la conception finale ressemblerait si on devait la présenter demain. Le fait d’avoir le prototype sous ses dimensions réelles, nous a permis de savoir s’il allait être trop grand ou trop petit pour opérer au sein du véhicule de l’utilisateur, ce qui constituait un prérequis pour la suite et la viabilité du projet.

### Analyse des essais du prototype et évaluation des résultats par rapport aux spécifications cibles

| Critère | Spécification Cible | Résultat Réel | Analyse et Évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de Chargement | < 60 secondes | 60 secondes | Respecte l’objectif, opération rapide |
| Coût de Fabrication | < 100 $ | 95$ | Respecte le budget fixé |
| Capacité de Charge | > 30 kg | 32 kg | Excellente résistance de la structure |
| Dimensions du dispositif | Compact et intégré | Compatible avec Le véhicule | Bon ajustement dans l’espace alloué |
| Durée de Vie Estimée | > 8 ans | 10 ans (éstimé) | Répond aux attentes de longévité |
| Stabilité lors du Levage | Fauteuil stable, sans balancement | Fauteuil stable | Système de corde efficace |
| Facilité d’Utilisation | Temps d’apprentissage < 10 minutes | 2 minutes | Facile à manipuler avec télécommande |
| Accessibilité | Installation dans différents véhicules | Adapté au minivan Toyota | Bonne flexibilité et compatibilité |
| Fréquence de Maintenance | < 1 intervention par an | 1 intervention prévue | Compatible avec l’objectif de maintenance |

### Intentions Rencontre client

#### Présentation du Prototype 2 et de ses Améliorations

- Objectif du prototype : Expliquer comment le prototype 2 répond aux besoins d'autonomie et de sécurité du client.

- Fonctionnalités : Montrer les améliorations, notamment le treuil électrique, les cordes de stabilisation pour éviter les balancements et le système de télécommande simplifiée.

- Performances testées : Présenter les résultats des essais en comparaison avec les spécifications cibles (temps de chargement, stabilité, coût, etc.).

- Esquisses et photos : Fournir des vues détaillées du prototype dans le véhicule pour démontrer l'intégration du système.

#### Discussion des Avantages et Potentielles Limitations

- Avantages : Mettre en avant la robustesse, la facilité d’entretien, et la compatibilité avec différents véhicules.

- Limitations : Discuter des éventuelles améliorations futures, notamment en termes de poids du dispositif et d’optimisation énergétique.

#### Collecte d’Informations lors de la Rencontre Client

- Retour sur l’expérience utilisateur : Recueillir les impressions du client sur la facilité d’utilisation, le confort, et la sécurité ressentie.

- Suggestions d’amélioration : Identifier d’éventuelles préférences du client, comme l’ajout d’options de personnalisation ou des modifications du design.

- Compatibilité et adaptation : Discuter de la possibilité d’intégrer le dispositif dans d’autres véhicules, pour s'assurer de la flexibilité et de l’adaptabilité du produit.

## Plan de projet

Figure 16 - Diagramme de Gantt

.

# Considérations d’économie et PI

## Rapport d’économie

### Liste des coûts

Tableau 4 - Liste des coûts et hypothèses

| Listes des coûts | Montant | Type de coût de base | Dépendance au projet | Dépendance à la production | Hypothèse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux de production | $12 500 | Matériaux | Directe | Variable | On considère que le cout des matériaux pour la production d’un seul système de chargement est de $250. Supposons que pour le lancement de notre entreprise nous voulons produire 50 fauteuils. |
| Transport | $500 | Frais généraux | Directe | Variable | La livraison se fait en camion |
| Impôts et taxes | 25% | Frais généraux | Indirecte | Variable | Prélèvements directement sur les revenus ou le patrimoine des contribuables |
| Salaire des employés | $400000 | Main d’œuvre | Directe | Fixe | Prend en compte le salaire des ingénieurs, des ouvriers, des graphistes, et des personnes chargées de l’entretien. |
| Publicité | $5000 | Frais généraux | Indirecte | Fixe | Ne prend pas en compte le salaire des gens chargés de la publicité mais seulement des ressources nécessaires. |
| Brevet et marque | $1150 | Frais généraux | Directe | Fixe | On Considère qu’il est question ici à la fois d’un brevet d’utilité et un brevet de design |
| Entretien des machines | $1000 | Frais généraux | Indirecte | Semi-variable | Ne tient pas compte du salaire des personnes chargés de l’entretien mais uniquement du matériel nécessaire |
| Utilitaires (Électricité, Eau, Internet) | $1000/mois | Frais généraux | Indirecte | Semi-variable | Prendre en compte le fait que les machines utilisent énormément d’électricité |
| Loyer | $5500/mois | Frais généraux | Indirecte | Fixe | On suppose que le local est un entrepôt de 500m^2 |
| Entretien des locaux | $550/mois | Frais généraux | Indirecte | Semi-variable | Montant payé au service qui se chargera de l’entretien toutes les deux semaines |
| Assurance des employés | $1600/an | Main d’œuvre | Indirecte | Fixe | Cout unitaire (par employé) de l’assurance collectif |
| Mortgage | $80000 | Frais généraux | Indirecte | Fixe | Prenant en compte le cout de production, de matériaux, des équipements et des fournitures de bureau ainsi que le premier paiement de loyer du local |
| Assurance entreprise | $621/an | Frais généraux | Indirecte | Fixe | En supposant une assurance multirisque professionnel (responsabilité des biens, responsabilités civiles, pertes d’exploitation, garantie financière) |
| Équipement et fournitures de bureau | $54000 | Matériaux | Directe | Variable | Le coût est très élevés car ici on prend en compte les machines |
| Cybersécurité | $1200 | Frais généraux | Indirecte | Semi-variable | On ne prend pas en compte le salaire des gens qui assurent la cybersécurité mais le matériel requis |
| Dépréciation des machines | $5 000/an | Frais généraux | Directe | Variable | En supposant que le cout initial des machines est de $50 000 |
| Bénéfices des employés | $22500 | Main d’œuvre | Directe | Semi-variable | On retire les impôts du salaire |

### Compte de profits et de pertes pour 3 ans

Pour la première année, nous vendons 275 produits à un prix unitaire de 900 $. La demande augmente significativement lors de la deuxième année, nous permettant de vendre 700 produits. Pour la troisième année, grâce à notre expansion au niveau provincial, nous atteignons 1500 ventes. Le coût de production est estimé à 450$/unité. Les salaires des employés augmentent proportionnellement à la croissance de l'équipe pour soutenir la production accrue. Parallèlement, les efforts de marketing évoluent pour maintenir l'élan des ventes, tandis que les coûts fixes tels que le loyer et les services publics connaissent une légère augmentation en raison de l'expansion de nos activités. Enfin, les coûts d’entretien et les bénéfices des employés sont également pris en compte dans nos projections, garantissant un modèle financier réaliste et durable.

Tableau 5 - Compte Profit-Pertes pour 3 ans

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenus des ventes | $247500 | $630000 | $1350000 |
| Coût des produits | $123750 | $315000 | $675000 |
| Profit Brut | $123750 | $315000 | $675000 |
| Frais d’exploitation |  |  |  |
| Salaires et bénéfices | $40000 | $60000 | $90000 |
| Marketing et publicité | $5000 | $10000 | $15000 |
| Dépréciation des équipements | $5000 | $5000 | $5000 |
| Frais généraux et administratifs | $10000 | $12000 | $15000 |
| Loyer et Utilitaires | $15000 | $18000 | $20000 |
| Maintenance des équipements | $3000 | $5000 | $7500 |
| Assurances | $3000 | $4000 | $5000 |
| Prototypage | $5000 | $7500 | $10000 |
| Divers | $2500 | $4000 | $5000 |
| Total des frais d’exploitation | $88500 | $125500 | $172500 |
| Profit d’Exploitation | $35250 | $189500 | $502500 |

### Analyse VAN

Tableau 6 - Diagramme des flux monétaires de la 3 ème à la 2eme année avec un taux d’intérêt de 5% par an

Le formule utilisée pour le calcul de la Valeur Actuelle Nette de chacune des dépenses et des revenues au cours de la 3eme année si elle étaient faites dans la 2eme année est la suivante : valeur actuelle nette = valeur acquise/(1+ 0.05/12).

1

2

3

| Revenus | Dépenses |
| --- | --- |
| Revenu total des ventes = 1 344 398,34 $ | Assurances =4 979,25 $ |
|  | Prototypage = 9 958,51 $ |
|  | Loyer et utilitaires = 199 170,12 $ |
|  | Maintenance des équipements = 7 468,88 $ |
|  | Marketing = 14 937,76 $ |
|  | Salaires = 89 626,56 $ |
|  | Cout de production = 672 199, 17 $ |
|  | Frais généraux = 14 937,76 $ |
|  | Dépense total = 1 013 278,01 $ |
| Flux de trésorerie net | 331 120,33 $ |

Le seuil de rentabilité au cours de 3eme a la 2eme année = Cout de production / prix de vente (1000$/ unité)

N = 672 199,17 $ / 1000 $ = 672 systèmes de levage

Tableau 7 - Diagramme des flux monétaires de la 3 ème à la 1ere année avec un taux d’intérêt de 5% par an

Le formule utilisée pour le calcul de la Valeur Actuelle Nette de chacune des dépenses et des revenues pendant la 3eme année si elles étaient faites dans la 1ere année, est la suivante : valeur actuelle nette = valeur acquise/(1+ 0.05/12)^2

1

2

3

| Revenus | Dépenses |
| --- | --- |
| Revenu total des ventes = 1 338 819,92 $ | Assurances =4 958,6 $ |
|  | Prototypage = 9 917,2 $ |
|  | Loyer et utilitaires = 198 343,7 $ |
|  | Maintenance des équipements = 7 437,9 $ |
|  | Marketing = 14 875,8 $ |
|  | Salaires = 89 254,7 $ |
|  | Couts de production = 669 409,96 $ |
|  | Frais généraux = 14 875,8 $ |
|  | Dépense total = 1 009 076, 64 $ |
| Flux de trésorerie net | 329 743,28 $ |

Le seuil de rentabilité au cours de 3eme a la 2eme année = Cout de production / prix de vente (1000$/ unité)

N = 669 409, 96 $ / 1000 $ = 669 systèmes de levage

## Rapport de propriétés intellectuelles

Dans le cadre de notre projet de conception d’un dispositif de chargement de fauteuil roulant pour minivan, les propriétés intellectuelles identifiées jouent un rôle essentiel dans la protection et le développement du produit tout en imposant certaines contraintes juridiques. Nous avons identifié plusieurs brevets pertinents sur des plateformes comme patents.google.com, qui pourraient impacter le développement de notre dispositif.

### Propriétés intellectuelles reliées à notre produit

#### Dispositif de levage et procédé de levage de personnes à mobilité réduite en chaise roulante

Ce brevet décrit un système de levage conçu pour aider les personnes en fauteuil roulant à accéder à différents niveaux, tels que des véhicules ou des escaliers. Il comprend un dispositif de treuillage permettant de soulever et de déplacer en toute sécurité le fauteuil roulant avec son occupant.

Figure 17 - Dispositif de treuillage

Lien: WO2013076668A2 - Dispositif de levage et procédé de levage de personnes à mobilité réduite et/ou en chaise roulante

#### Plateforme élévatrice pour l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant

Ce brevet concerne une plateforme élévatrice conçue pour améliorer l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant. La plateforme est équipée d'un mécanisme de levage motorisé, assurant une transition en douceur entre différents niveaux, comme des trottoirs ou des entrées de véhicules.

Figure 18 - Plateforme élévatrice

Lien: Plateforme élévatrice pour l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant

### Implications juridiques

Les brevets identifiés présentent des défis juridiques importants pour le développement de notre dispositif de chargement pour fauteuil roulant. Chaque brevet protège des aspects techniques spécifiques, comme les mécanismes de levage, les plateformes motorisées et les systèmes de stabilisation pour fauteuils roulants, qui sont potentiellement similaires aux fonctionnalités que nous envisageons. Ces brevets limitent notre liberté de conception, car l’utilisation de technologies ou de mécanismes similaires pourrait être interprétée comme une violation des droits de propriété intellectuelle de leurs détenteurs.

Pour éviter les risques de litiges ou d’injonctions qui pourraient compromettre la commercialisation de notre produit, nous envisageons de différencier notre conception, et d'acquérir des licences pour certaines technologies. En somme, une vigilance juridique et des ajustements techniques seront nécessaires pour assurer la conformité légale et protéger l'originalité de notre dispositif tout en répondant aux besoins fonctionnels de nos utilisateurs.

Plan de projet

Figure 19 - Diagramme de Gantt

# Présentation pour la Journée du design et évaluation du prototype final

Écrivez votre texte de présentation de la Journée du design et planifiez votre démo de prototype.

# Vidéo et manuel d’utilisation

## Vidéo de 3 mins

Ajouter un lien au vidéo.

## Manuel d’utilisation

Voir gabarit séparé pour le manuel d’utilisation. Ne pas écrire de contenu ici.

# Conclusions

Au fil de notre travail, nous avons appris plusieurs leçons importantes liées à la conception et à la mise en œuvre de systèmes complexes dans un environnement contraint, comme l'intérieur d'un véhicule. La création d’un dispositif de levage pour fauteuil roulant nécessite de prendre en compte à la fois les besoins de l'utilisateur en termes de sécurité et d'autonomie, mais aussi les limites physiques et techniques imposées par l'espace disponible dans un véhicule.

Chaque sous-système a apporté son lot de défis, que ce soit le choix des matériaux ou l'intégration de composants tels que le rail métallique ou le treuil électrique. Nous avons réalisé que la robustesse des matériaux, tels que l'acier inoxydable, est essentielle pour garantir la longévité du système, surtout dans des conditions d’utilisation quotidienne. De plus, la conception du rail et du treuil devait être adaptée pour garantir un mouvement fluide et sans à-coups du fauteuil, tout en maintenant la simplicité d'utilisation via une télécommande intuitive.

L'intégration de la rétroaction du client, notamment sur l’utilisation de deux cordes pour stabiliser le fauteuil, a été un point clé dans l'amélioration de la sécurité du dispositif. Cela nous a permis d’optimiser notre concept en fonction des besoins réels, tout en respectant nos objectifs de coût et de convivialité.

Cependant, certaines questions demeurent en suspens. Par exemple, l’endurance du système dans des conditions climatiques extrêmes (températures très basses ou très élevées) devra être testée sur une plus longue période. De plus, l'impact des vibrations du véhicule sur la durabilité des points d'ancrage. Il serait également pertinent d'explorer d’autres solutions d’alimentation plus compactes ou éco-énergétiques pour prolonger l'autonomie du dispositif, surtout en cas d'utilisation fréquente.

En conclusion, notre projet a permis de poser les bases d’un dispositif fonctionnel et sécurisé pour le chargement autonome d'un fauteuil roulant, tout en respectant les contraintes budgétaires et techniques imposées. Nous sommes convaincus que les ajustements futurs, fondés sur des tests plus approfondis, permettront d’aboutir à une solution encore plus robuste et durable, parfaitement adaptée aux besoins de notre client.

# Bibliographie

Insérer votre liste de références ici.

Le taille du modèle est 15% de la taille réelle système se retrouvant dans le véhicule