GNG2501 [B01]

Introduction au développement de produits

Mise à jour du progrès du projet de conception

FB1-5 : Chargement de fauteuil roulant

Professeur Dumond

Soumis par :

MOHAMED OUEDRAOGO, 300337206

QUEEN IRAKOZE, 300370670

MOHAMED ZAROUK, 300206114

BROU DEVA, 300343931

Université d’Ottawa

6/10/2024

- Table des matières

Table des matières	ii

Liste des figures	v

Liste des tableaux	vi

Liste des acronymes	vii

1	Introduction	1

2	Rapport de développement durable et CPX	2

2.1	Rapport de développement durable	2

2.1.1	Impacts sociaux, environnementaux et économiques	2

2.1.2	Analyse du cycle de vie	5

2.2	Conception pour X	9

2.2.1	Sécurité	10

2.2.2	Accessibilité	11

2.2.3	Coût	12

2.2.4	Convivialité d'utilisation	12

2.2.5	Facilité d'entretien	13

3	Définition du problème et développement de concepts	14

3.1	Énoncé du Problème	14

3.2	Informations pertinentes et liste des besoins/problèmes du client	15

3.2.1	Informations Pertinentes	15

3.2.2	Listes des besoins et métriques	15

3.2.3	Étalonnage Technique	17

3.2.4	Spécifications cibles	20

4	Développement des concepts	21

4.1	Présentation des concepts et sous-systèmes développés	21

4.1.1	Concept 1 : Système à poulie sur rail	21

4.1.2	Concept 2 : Système de Levier	23

4.1.3	Concept 3 : Système de Rampe	24

4.2	Analyse et évaluation des concepts	25

4.3	Solution choisie : Dispositif à poulie	26

4.3.2	Avantages et désavantages du dispositif à poulie :	28

4.4	Analyse du concept global par rapport aux spécifications cibles	29

5	Rétroaction du Client et Conception Détaillée	29

5.1	Rétroaction du client	29

5.2	Conception détaillée	31

5.2.1	1. Sous-système de levage (Poulie avec cordes de stabilisation)	37

5.2.2	Sous-système de déplacement de la poulie (Rail métallique au plafond)	40

5.2.3	Sous-système de treuil électrique	42

5.2.4	Sous-système d'alimentation électrique (Batterie externe)	43

5.2.5	Sous-système de commande de contrôle (Boîtier de commande)	45

5.3	Facteurs influençant la conception	46

6	Ressources Nécessaires et Nomenclature des Matériaux	47

6.1	Nomenclature des materiaux	47

6.2	Compétences et ressources nécessaires	48

6.3	Évaluation du temps pour la mise en œuvre	49

6.4	Hypothèse de produit critique	50

7	Plan de projet	51

8	Conclusion	53

9	Bibliographie	55

- Liste des figures

Figure 1 - Robot 3000 installé côté passager	5

Figure 2 - Robot 3000 installé dans le coffre	6

Figure 3 - Graphique de la répartition en % de l'empreinte carbone	8

Figure 4 - Adapt SPEEDY-LIFT	17

Figure 5 - Harmar AL215-Low Profile Hoist Power Wheelchair and Scooter Auto Lift	18

Figure 6 - Bruno Joey Vehicle Lift	18

Figure 7 - Système à poulie sur rail	21

Figure 8 - Système de Levier	23

Figure 9 - Système de Rampe	25

Figure 10 - Diagramme de Gantt	31

- Liste des tableaux

Tableau 1 - Acronymes	vi

Tableau 2 - Glossaire	vi

Tableau 3 - Les Résultats Nets Triples	3

Tableau 4 - Champs d'Étude du Robot 3000	6

Tableau 5 - Listes des besoins du client	15

Tableau 6 - Listes des métriques	16

Tableau 7 - Étalonnage	19

Tableau 8 - Spécifications cibles du produit final	20

- Liste des acronymes

Tableau 1 - Acronymes

| Acronyme | Définition |
| --- | --- |
| AMDE | Analyse des Modes de Défaillances et leurs Effets |
| DEL | Diode électroluminescente |
| CPX | Conception pour X |
| CAD | Computer-aided Design |

Tableau 2 - Glossaire

| Terme | Acronyme | Définition |
| --- | --- | --- |

# Introduction

Notre projet de conception d’un dispositif de chargement et de déchargement de fauteuil roulant représente bien plus qu'une simple solution technique : il incarne notre engagement à améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Dès les premières étapes de conception, nous avons été guidés par une volonté claire de créer un produit qui allie innovation, durabilité et impact social. Nous croyons fermement que la technologie doit servir à rendre le quotidien plus accessible et inclusif, et c’est cette conviction qui a nourri chaque décision tout au long du développement de notre dispositif.

En tant qu'équipe, nous avons imaginé un avenir où ce dispositif ne se limiterait pas à son prototype initial, mais deviendrait un produit commercialisable, capable de transformer la vie de nombreux utilisateurs. Ce livrable, qui s’inscrit dans la continuité de notre travail, vise à démontrer notre réflexion rigoureuse sur les défis et opportunités liés à la durabilité du produit, en prenant en compte les impacts sociaux, environnementaux et économiques. Nous avons effectué une analyse approfondie des impacts positifs, tels que la réduction des efforts physiques pour les aidants, mais aussi des défis, comme les coûts initiaux de production ou la gestion des déchets électroniques en fin de vie.

Au cœur de cette réflexion, nous avons intégré une analyse de cycle de vie (ACV) complète qui nous a permis de comprendre les principales sources d’émissions de CO2 et de proposer des solutions pour réduire notre empreinte carbone. Cette analyse, inspirée d'un produit similaire existant sur le marché, nous a donné une vision claire des étapes critiques du cycle de vie, de la sélection des matériaux à la fin de vie du produit.

Par ailleurs, en suivant les principes de la conception pour X (CPX), nous avons identifié cinq facteurs essentiels – sécurité, accessibilité, coût, convivialité d'utilisation et facilité d'entretien – qui guideront les choix techniques et stratégiques dans le développement de notre produit. Ces choix ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une démarche centrée sur les besoins des utilisateurs et les impératifs de durabilité.

C’est donc avec une grande passion et un profond sens de la responsabilité que nous vous présentons ce rapport. Il témoigne de notre engagement à transformer une idée innovante en un produit à la fois utile, durable et respectueux des enjeux sociaux et environnementaux actuels.

# Rapport de développement durable et CPX

## Rapport de développement durable

### Impacts sociaux, environnementaux et économiques

Dans le cadre du développement de notre système de chargement de fauteuil roulant, il est essentiel de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et économiques. Ces éléments influencent non seulement la viabilité du projet, mais aussi son acceptabilité par les utilisateurs et son empreinte à long terme. Le tableau suivant présente une analyse des principaux impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs

Tableau 3 - Les Résultats Nets Triples

| Résultat Triple | Impact Positif | Impact Négatif |
| --- | --- | --- |
|  | Réduction des coûts de soins : Notre produit réduira les coûts associés aux soins de santé pour les aidants et les utilisateurs en réduisant les efforts physiques et en prévenant des blessures. | Coûts de production élevée : Le développement du produit peut nécessiter un investissement initial important, qui est amené à dépasser le budget du cours |
| Économique | Nouvelles opportunités de marché : C’est un produit innovant peut ouvrir des opportunités dans le domaine des technologies d’assistance | Maintenance régulière: Le produit peut nécessiter un entretien fréquent, amenant à une augmentation des coûts pour les utilisateurs. |
|  | Renforcement de la compétitivité économique : Si le produit est commercialisé, il pourrait donner un avantage concurrentiel à l'entreprise qui le commercialise, stimulant ainsi les ventes. | Coûts d'approvisionnement en matériaux : Si les matériaux nécessaires pour fabriquer le système deviennent coûteux ou rares, cela pourrait augmenter le prix final du produit. |
|  | Utilisation de matériaux : L’utilisation de matériaux recyclables ou éco-responsables réduit les déchets et l'impact environnemental à long terme | Certains composants mécaniques ou électriques peuvent nécessiter des matériaux non renouvelables ou polluants |
| Environnemental | Durabilité accrue : Le produit est conçu pour être robuste, durable et ajustable, il pourra avoir une durée de vie prolongée, réduisant ainsi le besoin de remplacement fréquent. | Consommation d’énergie : Un système motorisé consomme de l’énergie, augmentant la demande d’électricité et les émissions de gaz à effet de serre |
|  | Flexibilité et Réparabilité : Le produit est conçu pour être facilement démontable et réparable réduit les déchets électroniques et prolonge la durée de vie des composants individuels. | Déchets électroniques : Les composants électriques et électroniques risquent de générer des déchets difficiles à recycler en fin de vie |
|  | Accessibilité : améliore l’accessibilité pour les utilisateurs de fauteuils roulants, facilitant leur autonomie et rendant leur quotidien plus simple | Il pourrait y avoir des limitations dans la conception pour certains types de handicaps ou d'utilisateurs si le système n'est pas adaptable. |
| Social | Sécurité : Elle accrue pour les utilisateurs lors du chargement et du déchargement réduit les risques de blessures | En cas de dysfonctionnement ou de mauvaise utilisation, il peut y avoir des risques pour la sécurité |
|  | Inclusion : Le produit améliore l’inclusion pour les utilisateurs de fauteuils roulants, facilitant leur intégration dans la société | Manque d'égalité d'accès : le produit ne pourra être pas disponible dans certaines régions ou sera hors des moyens de certaines, cela limite son impact à une minorité de personnes. |

### Analyse du cycle de vie

Figure 1 - Robot 3000 installé côté passager

L’analyse du cycle de vie se fera en se basant sur un système de chargement de fauteuil déjà existant sur le marché : le paravan rollstuhl minivan robot 3000, qui est une sorte de bras robotique permettant le chargement et le déchargement d’un fauteuil roulant. Ce dispositif peut être installé dans le coffre ou sur le côté passager de la voit

Figure 2 - Robot 3000 installé dans le coffre

#### Objectif et champs de l’étude

Tableau 4 - Champs d'Étude du Robot 3000

| Environnement | Système | Limites |
| --- | --- | --- |
| Voiture | Support | Matériaux |
| Fauteuil roulant | Chaleur | Esthétique |
| Énergie électrique | CO2 | Maintenance |
| Télécommande de contrôle | N/A | Sécurité |

#### Analyse de l’inventaire

- Aluminium

- Plastique

- Caoutchouc

- DEL

- Acier

- Métaux conducteurs (cuivres)

- Silicium

#### Évaluation de l’impact

Mesures approximatives de l’empreinte carbone du système

Étant donné que nous avons obtenus très peu d’informations sur la fabrication et l’émission de CO2 du paravan rollstuhl minivan robot 3000, les estimations se feront en se basant sur les normes d’un bras mécanique en général.

-Fabrication et matériaux : L'extraction et la transformation de matériaux comme l'aluminium, l'acier, et les composants électroniques (silicium pour les circuits, cuivre pour les moteurs) contribuent à l'empreinte carbone. Par exemple, la production d'acier émet environ 1,85 tonne de CO2 par tonne d'acier produite, tandis que celle d'aluminium est plus élevée, à environ 8 à 12 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. L’ensemble des composantes électroniques quant à elles génèrent un total en 200 à 300kg de CO2 en fonction des procédés de production

-Utilisation : Un bras robotique utilisé de l’énergie pour fonctionner. Dans le cas du paravan rollstuhl minivan robot 3000, la source d’énergie n’est pas mentionnée. Mais en supposant qu’il fonctionne grâce à une énergie fossile, nous pouvons dire qu’il génère environ entre 1.5 et 6kg de CO2 par jour

-Transport des matériaux : le transport des matériaux impacte également l’empreinte carbone, surtout si les composants sont fabriqués dans différentes parties du monde. Le CO2 généré va dépendre du type de transport utilisé pour les matériaux (par exemple un avion peut produire 50 fois plus de CO2 qu’un bateau) la production de CO2 peut donc varier entre 40 à 1500 tonnes sur 1000km

-Fin de vie : le bras robotique contient plusieurs composantes recyclables (aluminium, acier inoxydable, cuivre) ce qui réduit considérablement l’impact environnemental.

Figure 3 - Graphique de la répartition en % de l'empreinte carbone

Approximativement, on peut estimer que l’empreinte carbone du robot 3000 peut varier entre 20 et 40 tonnes.

#### Interprétation

L’analyse de cycle de vie nous as permis de constater qu’elles sont les étapes qui génèrent le plus de CO2. Nous allons donc maintenons proposer de solutions pour réduire leur impact sur l’environnement :

-Au niveau des matériaux et de la fabrication : privilégier maintenance correcte du dispositif afin d’assurer sa durabilité et éviter d’avoir à en racheter un autre.

-Au niveau du transport : privilégier les moyens de transports qui génèrent moins de CO2 (par exemple choisir l’importation par voie maritime plutôt que celle par voie aérienne) ou, si possible, privilégier les matériaux locaux à l’importation.

## Conception pour X

Dans le cadre du développement de notre dispositif de chargement de fauteuil roulant, il est essentiel de répondre aux besoins spécifiques de notre client tout en intégrant des considérations critiques liées à la sécurité, à l'accessibilité, au coût, à la convivialité d'utilisation et à la facilité d'entretien. La section « Conception pour X » met en avant cinq facteurs déterminants qui orienteront notre approche de conception, garantissant ainsi que notre produit soit non seulement techniquement efficace, mais aussi véritablement adapté à l'utilisateur.

Chacun de ces facteurs sera soigneusement examiné et justifié, avec des objectifs clairs et des métriques quantifiables, afin d'assurer la conformité aux attentes du client et aux normes de qualité élevées. Nous aborderons également les contraintes spécifiques à chaque facteur et les critères de conception qui en découlent, ce qui nous permettra de développer une solution holistique, durable et véritablement centrée sur l'utilisateur. Cette démarche vise à garantir que le dispositif facilitera de manière optimale le chargement et le déchargement du fauteuil roulant, tout en renforçant l'autonomie et la sécurité de son utilisateur.

### Sécurité

L’objectif principal de notre dispositif est d'assurer la sécurité de notre client lors de son utilisation. Les utilisateurs ont besoin d'un produit qui minimise les risques d'accidents et protège contre les blessures, surtout en manipulant leur fauteuil roulant. Ce CPX a été choisi en raison de l'importance cruciale de la sécurité pour les personnes à mobilité réduite, où tout dispositif d'assistance doit impérativement éviter toute forme de danger.

- Métriques

- Analyse des Modes de Défaillance et leurs Effets (AMDE) : Évaluation de chaque composant sur une échelle de 1 à 10 concernant sa fiabilité.

- Tests de charge : Le dispositif doit supporter une charge minimale de 30 kg sans défaillance.

- Contraintes

- Les matériaux doivent offrir une résistance élevée et une durabilité suffisante pour supporter des conditions d'utilisation variées.

- Les dimensions doivent permettre une manipulation facile tout en restant robustes.

- Critères de conception

- Conception avec des extrémités non pointues pour éviter les blessures.

- Mécanisme de chargement conçu pour maintenir le fauteuil roulant stable avant et pendant le chargement.

### Accessibilité

L'objectif est de rendre le dispositif facile et rapide à manipuler pour notre client, lui permettant de l'utiliser sans assistance extérieure. Les utilisateurs recherchent des solutions simples qui ne nécessitent pas de formation complexe et qui sont rapidement opérationnelles. Nous avons choisi ce CPX afin d'assurer l'autonomie de notre client dans ses déplacements, un aspect fondamental pour toute personne ayant des limitations physiques.

- Métriques

- Temps d'apprentissage : L'utilisateur doit pouvoir maîtriser le dispositif après une démonstration de moins de 10 minutes.

- Temps de chargement : Le chargement du fauteuil roulant doit être effectué en moins d'une minute.

- Contraintes

- Le coût de fabrication doit rester raisonnable tout en utilisant des matériaux de qualité.

- Le dispositif doit être suffisamment léger pour que l'utilisateur puisse le manipuler sans effort excessif.

- Critères de conception

- Commandes intuitives, comme une manivelle ou une télécommande simple.

- Le dispositif doit s'ajuster facilement à différents types de fauteuils roulants.

### Coût

L'objectif est de garantir que le coût de fabrication du dispositif reste inférieur à 100 $, rendant le produit financièrement accessible pour notre client. Les utilisateurs souhaitent un produit qui ne pèse pas sur leur budget, permettant d'investir dans d'autres aspects de leur vie quotidienne. Le CPX Coût est essentiel pour s'assurer que notre dispositif soit abordable, une nécessité dans un marché où les systèmes de chargement existants sont souvent coûteux.

- Métriques

- Coût total de fabrication doit être inférieur à 100 $.

- Coût d'entretien annuel doit rester en dessous de 10 % du coût initial par an.

- Contraintes

- Utilisation de matériaux économiques, mais garantissant durabilité et sécurité.

- Conception optimisée pour la production en série afin de réduire les coûts unitaires.

- Critères de conception

- Matériaux standards facilement disponibles pour éviter des coûts supplémentaires.

- Conception modulaire pour simplifier l'assemblage et réduire les frais de production.

### Convivialité d'utilisation

L'objectif est de concevoir un dispositif qui soit simple à utiliser et qui permette à notre client de charger son fauteuil roulant sans difficulté. Les utilisateurs souhaitent une solution intuitive qui ne requière pas d'efforts physiques excessifs. La convivialité d'utilisation est cruciale pour garantir l'autonomie de notre client, lui permettant de gérer ses propres besoins de transport de manière efficace.

- Métriques

Temps d'apprentissage : L'utilisateur doit pouvoir utiliser le dispositif après une démonstration de moins de 10 minutes.

Temps de chargement : Doit être réalisé en moins d'une minute.

- Contraintes

- Les commandes doivent être accessibles et faciles à manipuler, même pour des utilisateurs avec des limitations physiques.

- La conception doit être ergonomique pour minimiser les mouvements nécessaires.

- Critères de conception

- Commandes simples, telles qu'une manivelle ou une télécommande.

- Design qui minimise les efforts physiques nécessaires pour charger le fauteuil.

### Facilité d'entretien

L'objectif est de s'assurer que le dispositif nécessite un minimum d'entretien tout en garantissant une performance optimale. Les utilisateurs recherchent des dispositifs fiables qui ne nécessitent pas d'interventions fréquentes. La facilité d'entretien est essentielle pour maximiser l'utilisation du dispositif sans engager des coûts ou des efforts supplémentaires pour sa maintenance.

- Métriques

- Fréquence de maintenance : Doit être inférieure à une intervention par an.

- Coût d'entretien : Doit rester en dessous de 5 % du coût d'achat initial par an.

- Contraintes

- Les matériaux doivent être résistants et faciles à nettoyer.

- Les composants usables doivent être facilement remplaçables.

- Critères de conception

- Accès facile aux composants nécessitant un entretien.

- Choix de matériaux durables et résistants à l'usure.

# Définition du problème et développement de concepts

## Énoncé du Problème

Le client, une personne à mobilité réduite, rencontre des difficultés pour charger et décharger de manière autonome son fauteuil roulant dans un minivan. Le processus actuel exige un effort physique important et présente des risques de sécurité liés à la manipulation du fauteuil. La solution recherchée doit permettre au client de réaliser ces opérations en toute autonomie, avec un minimum d’efforts, tout en garantissant la sécurité du fauteuil pendant le transport. La solution doit être simple d’utilisation, compatible avec différents modèles de fauteuils et avec le véhicule, résistante aux intempéries et facile à entretenir.

## Informations pertinentes et liste des besoins/problèmes du client

### Informations Pertinentes

#### Informations connues :

- Le fauteuil roulant pèse environ 30 livres (13,6 kg).

- Le client utilise un minivan, avec le siège de la deuxième rangée enlevé pour créer l’espace nécessaire au dispositif.

- Le client préfère une solution qui lui permet de manipuler son fauteuil rapidement et sans aide.

- La compatibilité du dispositif avec d'autres types de fauteuils roulants

- Chargement désiré en moins de 15 secondes

#### Informations inconnues :

- Quelle quantité d’espace exact est disponible à l’intérieur du minivan après l’enlèvement du siège.

### Listes des besoins et métriques

Tableau 5 - Listes des besoins du client

| Numéro | Besoin | Importance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le système est rapide | 5 |
| 2 | Le système est facile à utiliser | 5 |
| 3 | Le système est automatique | 4 |
| 4 | Le système permet de garder le fauteuil roulant en place à l’intérieur du véhicule | 3 |
| 5 | Le système prend peu de place | 3 |
| 6 | Le système requiert peu de modifications au véhicule | 2 |
| 7 | Le système est adaptable à différents fauteuils roulants et véhicules | 1 |
| 8 | Le système est simple à installer | 4 |
| 9 | Le système requiert peu d’efforts physiques | 5 |
| 10 | Le système est peu couteux | 3 |

Tableau 6 - Listes des métriques

| Besoins | Métriques | Unités | Produits similaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Facilité d'utilisation | Temps de chargement. | Minutes | Systèmes de levage motorisés (>2minutes). |
| Coût | Coût total. | $ | Systèmes existants (coût moyen 500$ à 2000$). |
| Capacité de charge | Poids maximal supporté. | Kg | Fauteuils roulants motorisés (>15 kg). |
| Accessibilité | Dimensions minimales du dispositif. | Cm | Dispositifs embarqués (grande taille, inadaptés). |
| Fiabilité | Durée de vie estimée. | Années | Dispositifs avec maintenance fréquente (>5 ans) |

### Étalonnage Technique

Figure 4 - Adapt SPEEDY-LIFT

Dans cette section, nous allons évaluer trois options de levage déjà disponibles sur le marché afin de déterminer laquelle répond le mieux aux besoins spécifiques de notre client. Les systèmes que nous analyserons sont le Harmar AL215-Low Profile Hoist Power Wheelchair and Scooter Auto Lift, le Adapt SPEEDY-LIFT, et le Bruno Joey Vehicle Lift.

Figure 5 - Harmar AL215-Low Profile Hoist Power Wheelchair and Scooter Auto Lift

Figure 6 - Bruno Joey Vehicle Lift

Tableau 7 - Étalonnage

| Spécifications | Adapt SPEEDY-LIFT | Harmar AL215-Low Profile Hoist Power Wheelchair and Scooter Auto Lift | Bruno Joey Vehicle Lift |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de Chargement | ~ 30 seconds (5) | ~ 40 seconds (3) | ~ 60 seconds (1) |
| Coût total. | ~ 6000 CAD (1) | ~3200 CAD (3) | ~3000 CAD (4) |
| Poids maximal Supporté. | ~ 75 lbs (3) | ~ 250 lbs (4) | ~350 lbs (5) |
| Dimensions. | Données non disponibles (3) | Hauteur ajustable : 30" - 40" Longueur ajustable : 22" - 34" (5) | 29" (W) x 47" (L) (1) |
| Durée de vie estimée. | 5-7 ans (4) | 7-10 ans (5) | 7-10 ans (5) |
| Adaptabilité | Non (3) | Oui (5) | Oui (5) |
| Total | 19 | 24 | 17 |

Le Harmar AL215-Low Profile Hoist offre la meilleure performance en prenant toutes les métriques ensemble tandis que le Bruno Joey Vehicle Lift se révèle être le moins avantageux.

### Spécifications cibles

Tableau 8 - Spécifications cibles du produit final

|  | Critères | Relation (=, < ou > ) | Valeurs | Unités | Justifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temps de chargement | < | 60 | Secondes | Permet une opération rapide et fluide |
| 2 | Coût | < | 100 | $ | Respect du budget du client |
| 3 | Capacité de charge | > | 30 | Kg | Supporte le poids du fauteuil roulant |
| 4 | Dimensions du dispositif | = | Compacte et intégré | S.O. | Facilite l’entrée/sortie dans le véhicule |
| 5 | Durée de vie | > | 8 | Ans | Réduit les besoins en maintenance |

# Développement des concepts

## Présentation des concepts et sous-systèmes développés

À l’aide des CPX et spécifications cibles que nous avons définies, nous avons pu développer trois concepts avec chacun différents sous-systèmes.

### Concept 1 : Système à poulie sur rail

Figure 7 - Système à poulie sur rail

Utilisation d’un mécanisme de poulie installé sur une raille au plafond du véhicule. La poulie soulève le fauteuil roulant, puis glisse sur la raille pour le faire entrer dans le véhicule.

- Sous-système 1 - Mécanisme de levage Pour ce sous-système, une poulie dotée d’une corde primaire se devisant en quatre ou plusieurs cordes secondaires se verront fixer autour du fauteuil afin de le maintenant le plus stable possible lors du processus de levage ou de descente.

- Sous-système 2 - Déplacement de la poulie : Rail en métal résistant installé sur le plafond du véhicule permettant à la poulie de glisser facilement.

- Sous-système 3 - Alimentation électrique du système : Vu que le système se doit d’être automatisé, dans ce sous-système du concept globale, l’utilisation d’une batterie externe serait un choix optimal pour la source d’énergie.

- Sous-système 4 - Fixation du fauteuil : Système de fixation sécurisé au sol qui stabilise le fauteuil pendant la conduite.

- Sous-système 5 - Commande de contrôle : Ce système sera principalement constitué d’une commande de contrôle dotée d'une ou deux boutons qui serviront à mener à bien les instructions de bases comme lever, descendre, avancer, reculer et s’arrêter.

### Concept 2 : Système de Levier

Figure 8 - Système de Levier

- Sous-système 1 – Mécanisme de levage : un levier sera accroche au fauteuil pour ensuite le lever du sol.

- Sous-système 2 – Déplacement du dispositif a levier : Rail en fer installe au sol du véhicule, permettant le glissement du dispositif.

- Sous-système 3 – Alimentation du dispositif : Une batterie externe sera utilisée comme source d’énergie électrique.

- Sous-système 4 – Commande de contrôle : Une commande dotée d'une ou deux boutons qui serviront à mener à bien les instructions de bases comme lever, descendre, avancer, reculer et s’arrêter.

### Concept 3 : Système de Rampe

Le troisième concept auquel nous avons pensé est une rampe que le client montera / descendra pour accéder à / sortir de sa voiture.

- Sous-système 1 - Pliage et dépliage de la rampea une réduction de l’encombrement lorsqu’elle est rangée.

#### Sous-système 2 - Alimentation : La télécommande de la rampe utilise des piles

- Sous-système 3 - Contrôle de la rampe : La rampe est contrôlée par une télécommande dotée d’un bouton permettant son déploiement et sa rétraction.

Figure 9 - Système de Rampe

## Analyse et évaluation des concepts

Afin de choisir la solution qui conviendrait le mieux au client, nous avons comparé les 3 différents concepts à l’aide d’une matrice décisionnelle prenant en compte toutes les spécifications cibles définis antérieurement

| Besoins | Poulie | Rampe | Levier |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurité | 3 | 5 | 4 |
| Accessibilité | 4 | 4 | 4 |
| Cout | 5 | 2 | 3 |
| Utilisation facile | 5 | 5 | 5 |
| Vitesse d’exécution | 3 | 4 | 3 |
| Contrôle | 5 | 5 | 5 |
| Entretien du système | 5 | 2 | 3 |
| Installation | 3 | 2 | 2 |
| Total | 33 | 29 | 29 |

Basé sur la matrice ci-dessus, le système qui répond le mieux aux 	problèmes du client est le dispositif à poulie.

## Solution choisie : Dispositif à poulie

Nos cinq CPX (Sécurité, Accessibilité, Coût, Facilité d’utilisation, Facilité d’entretien) ont guidé a la conception de chaque sous-système.

Utilisation d’un mécanisme de poulie installé sur une raille au plafond du véhicule. La poulie soulève le fauteuil roulant, puis glisse sur la raille pour le faire entrer dans le véhicule.

#### Sous-système 1 : Mécanisme de levage

Pour ce sous-système, une poulie dotée d’une corde primaire se devisant en quatre ou plusieurs cordes secondaires se verront fixer autour du fauteuil afin de le maintenant le plus stable possible lors du processus de levage ou de descente.

- Analyse par rapport aux CPX :

  - Accessibilité : Le système est compact et s’intègre au plafond, libérant de l’espace dans le véhicule.

  - Simplicité d’utilisation : Le client n’a qu’à utiliser une manivelle ou une télécommande pour soulever et ranger le fauteuil.

  - Coût : Le coût des matériaux pour une poulie et des cordes devrait être inférieur à 100 $, respectant ainsi le budget.

  - Sécurité : Les freins intégrés dans la poulie garantissent la stabilité lors du levage et du déplacement.

#### Sous-système 2 : Déplacement de la poulie

Rail en métal résistant installé sur le plafond du véhicule permettant à la poulie de glisser facilement.

- Analyse par rapport aux CPX :

  - Fiabilité : Le rail doit être en métal durable (acier inoxydable) pour résister à l’usure.

  - Accessibilité : Le rail doit être ajusté pour permettre une manipulation fluide du fauteuil.

  - Coût : Matériaux de construction à faible coût mais résistant pour respecter le budget.

#### Sous-système 3 : Alimentation électrique du système

Vu que le système se doit d’être automatisé, dans ce sous-système du concept globale, l’utilisation d’une batterie externe serait un choix optimal pour la source d’énergie.

- Analyse par rapport aux CPX :

  - Fiabilité :

  - Accessibilité :

  - Coût

#### Sous-système 4 : Fixation du fauteuil

Système de fixation sécurisé au sol qui stabilise le fauteuil pendant la conduite.

- Analyse par rapport aux CPX :

  - Sécurité : Assure que le fauteuil ne bouge pas durant le transport.

  - Coût : Simplicité du mécanisme permet de respecter les contraintes budgétaires.

  - Facilité d'utilisation : Fixation facile avec une seule main, sans outils supplémentaires.

#### Sous-système 5 : Commande de contrôle

Ce système sera principalement constitué d’une commande de contrôle dotée d’une ou deux boutons qui serviront à mener à bien les instructions de bases comme lever, descendre, avancer, reculer et s’arrêter.

- Analyse par rapport aux CPX :

  - Facilité d’utilisation : La commande doit être intuitive et facile à manipuler.

  - Coût : Utilisation d’une manivelle réduit les coûts par rapport à un moteur électrique.

### Avantages et désavantages du dispositif à poulie :

| Avantages | Désavantages |
| --- | --- |
| Ne prends pas de place | Risques de déséquilibre lors du chargement |
| Facile à installer | Ne maintient pas le fauteuil en place une fois dans le véhicule |
| Peu couteux | Pourrait être complexe à réaliser |
| Système automatique |  |
| Chargement rapide |  |
| Compatible avec d’autres fauteuils |  |
| Commande de contrôle |  |

## Analyse du concept global par rapport aux spécifications cibles

Le dispositif à poulie à travers ses sous-systèmes et dans sa globalité, répond à la majorité des spécifications cibles fixées, comme l’utilisation indépendante du dispositif avec le concept de la commande de contrôle ; de part en optant pour le dispositif à la poulie, les chances de respecter le budget de cent dollars semble plus réalistes ; d’une autre part le concept global du dispositif, favorise le chargement en un temps record de quelques secondes. Voilà donc entre autres les quelques spécifications cibles que le dispositif a poulie remplie.

# Rétroaction du Client et Conception Détaillée

## Rétroaction du client

Dans le domaine de l’ingénierie, la rétroaction du client joue un rôle fondamental dans le développement et la validation de solutions techniques. Elle permet d'affiner les concepts, d'assurer que les besoins réels du client sont pris en compte, et d'améliorer la pertinence des solutions proposées. Intégrer la perspective du client dès les premières étapes de conception garantit non seulement que le produit final répond aux attentes, mais qu’il est aussi optimisé pour une utilisation efficace et sécurisée. Cela favorise également une approche itérative, où les ajustements se basent sur des retours concrets, améliorant ainsi la qualité et la viabilité du concept.

Darcy, notre client, a proposé une suggestion essentielle concernant l’utilisation de plusieurs cordes pour stabiliser le fauteuil roulant lors du processus de levage. Darcy a recommandé l’utilisation de plus d’une corde pour maintenir le fauteuil en équilibre et d’éviter que celui-ci ne se balance dans différentes directions lors du chargement.

En réponse à ce retour, nous avons ajusté notre concept en utilisant deux cordes pour maintenir le fauteuil en équilibre. Ce système à deux cordes permet de réduire les mouvements indésirables du fauteuil et améliore ainsi la stabilité et la sécurité du mécanisme de levage.

Mise en lien avec les CPX:

- Sécurité: L’ajout de cordes supplémentaires permet d’assurer une sécurité optimale lors du levage. Le fauteuil sera bien maintenu et ne risquera pas de se balancer, ce qui est un facteur crucial pour garantir la stabilité et éviter tout accident potentiel.

- Accessibilité: Cette modification n'ajoute pas de complexité significative au système, garantissant que le mécanisme reste accessible et facile à utiliser pour le client.

- Coût : L’ajout d’une corde supplémentaire n’augmente que légèrement le coût, ce qui reste dans notre budget tout en améliorant la qualité du produit.

- Convivialité: Le système reste simple à manipuler grâce à la commande à deux boutons (monter/descendre), même avec la modification des deux cordes.

- Facilité d’entretien: Le choix de cordes durables et faciles à remplacer garantit que la solution reste facile à entretenir sur le long terme.

Cette rétroaction a été un élément clé dans l’amélioration de notre concept. En tenant compte des besoins spécifiques du client, notamment en termes de sécurité et de stabilité, nous avons pu adapter notre système de levage pour garantir une expérience utilisateur optimale.

## Conception détaillée

Pour concevoir et fabriquer le dispositif de chargement du fauteuil roulant, il est crucial de tenir compte de plusieurs facteurs, en particulier les cinq CPX que nous avons définis : sécurité, accessibilité, coût, convivialité et facilité d'entretien. Chaque sous-système doit être conçu en fonction de ces critères afin d'assurer que notre solution soit efficace, sûre et adaptée aux besoins du client. Ci-dessous, nous détaillerons chaque sous-système en lien avec ces facteurs, avec une attention particulière aux détails techniques et de fabrication.

### 1. Sous-système de levage (Poulie avec cordes de stabilisation)

Ce sous-système utilise une poulie avec des cordes multiples (deux) pour soulever le fauteuil roulant en toute sécurité, suivant la suggestion du client Darcy. L'objectif est de maintenir le fauteuil stable pendant le processus de levage, en empêchant tout balancement ou rotation qui pourrait déséquilibrer le fauteuil ou mettre en danger l'utilisateur.

#### Matériaux :

- Câbles en ABS : Deux Cables en ABS et acier haute résistance, conçu pour résister à une utilisation intensive, aux intempéries et à l'usure, supportent jusqu'à 100 kg.

- Poulie double : Poulie double conçue pour supporter deux cordes et 15 kg de poid pour permettre un mouvement fluide du fauteuil.

- Crochets métalliques : Crochets en acier inoxydable pour fixer les cordes aux accoudoirs du fauteuil roulant.

#### CPX

- Sécurité : La stabilité du fauteuil est primordiale pour éviter tout accident durant la phase de levage. Les cordes supplémentaires garantiront une meilleure répartition du poids du fauteuil, minimisant ainsi le risque de basculement. Le système de poulie sera conçu pour supporter une charge de 15 kg (le poids du fauteuil), avec une marge de sécurité de 50 % pour garantir une robustesse suffisante.

- Accessibilité : Le système doit être facile à manipuler pour l'utilisateur. L'ajout des cordes ne doit pas compliquer l'utilisation, et le mécanisme de levage sera commandé via un simple bouton. Un soin particulier sera apporté à l'ergonomie des attaches de corde pour permettre une installation rapide et facile.

- Coût : L'utilisation de cordes robustes et d'une poulie simple minimise les coûts tout en garantissant la durabilité. Les pièces standards (cordes et poulie) sont peu coûteuses, ce qui permet de respecter le budget de 100 $ fixé pour l'ensemble du dispositif.

- Convivialité : Le système doit être facile à utiliser avec un minimum d'effort. La commande par bouton est intuitive et permettra à l'utilisateur de lever et de stabiliser le fauteuil sans assistance externe. La mise en place des cordes ne nécessitera que quelques gestes simples.

- Facilité d'entretien : Les cordes doivent être faciles à remplacer en cas d'usure. Leur matériau, résistant aux intempéries, garantit une durée de vie prolongée. La poulie, quant à elle, devra être régulièrement lubrifiée pour assurer un glissement fluide.

### Sous-système de déplacement de la poulie (Rail métallique au plafond)

Un rail en métal est installé sur le plafond du véhicule pour permettre à la poulie de glisser facilement d’avant en arrière et de déplacer le fauteuil roulant à l’intérieur du véhicule. Le rail doit être solidement fixé à la structure du véhicule pour supporter le poids du fauteuil et de la poulie.

#### Matériaux :

- Rail métallique : Rail en aluminium ou en acier renforcé pour permettre un glissement fluide de la poulie.

- Vis en acier inoxydable : Pour la fixation du rail au plafond du véhicule, assurant une installation robuste.

#### CPX

- Sécurité : Le rail doit être fixé à l’aide de vis et d'écrous en acier inoxydable pour garantir une fixation sûre et durable. La structure du véhicule (Toyota Sienna) sera utilisée comme point d'ancrage pour maximiser la solidité. Le rail doit pouvoir supporter une charge statique et dynamique supérieure à 30 kg, afin de garantir la sécurité du système même en cas de mouvements brusques.

- Accessibilité : Le rail sera conçu pour permettre un glissement fluide de la poulie, sans à-coups ni efforts supplémentaires. L'utilisateur pourra ainsi charger et décharger le fauteuil sans difficulté, simplement en appuyant sur les commandes de la poulie.

- Coût : L'utilisation d'un rail métallique standard en aluminium (léger et résistant) minimise les coûts tout en garantissant la solidité nécessaire. Le choix de matériaux standards réduit les coûts de production et d’installation.

- Convivialité : Le rail doit être suffisamment long pour permettre un déplacement aisé du fauteuil de la porte jusqu’à l’intérieur du véhicule. La simplicité du système permettra à l’utilisateur de manipuler le dispositif avec facilité, en toute autonomie.

- Facilité d'entretien : L’aluminium étant résistant à la corrosion, l’entretien du rail sera minimal. Cependant, il faudra vérifier régulièrement l’état des vis et des écrous pour garantir que la structure reste solidement fixée au plafond.

### Sous-système de treuil électrique

Ce sous-système comprend un treuil électrique responsable de tirer et de relâcher la corde pour le chargement et déchargement du fauteuil. La corde du treuil se divise en deux, passant à travers la poulie.

#### Matériaux :

- Treuil électrique : Un treuil de capacité suffisante pour tirer le fauteuil roulant en toute sécurité.

#### CPX

- Sécurité : Le treuil doit être équipé d'un dispositif de freinage pour arrêter instantanément le mouvement du fauteuil.

- Accessibilité : La commande du treuil est facile à atteindre depuis le siège conducteur avec la télecommande

- Coût : On a choisi un treuil électrique standard sur le marché pour rester dans le budget tout en garantissant une bonne qualité.

- Convivialité : Lever et abaisser le fauteuil sans effort excessif grâce à la télecommande.

- Facilité d'entretien : Le treuil électrique est facilement accessible pour toute maintenance éventuelle. Les pièces de rechange sont disponibles sur le marché.

### Sous-système d'alimentation électrique (Batterie externe)

Le système sera alimenté par une batterie externe compacte qui fournira l'énergie nécessaire pour actionner le moteur de la poulie. La batterie sera rechargeable et facile à installer dans le véhicule.

#### Matériaux :

- Batterie lithium-ion : Batterie au plomb-acide scellée externe de 12V pour alimenter le treuil électrique et les commandes.

- Câblage électrique : Câbles à faible résistance pour connecter la batterie au treuil et à l'interface de commande.

#### CPX :

- Sécurité : La batterie doit être correctement protégée contre les surcharges et les courts-circuits. Un boîtier de sécurité isolant sera utilisé pour éviter tout risque d’électrocution. Des fusibles de sécurité seront installés pour couper l’alimentation en cas de surcharge.

- Accessibilité : La batterie doit être facilement accessible pour l'utilisateur afin de faciliter le remplacement ou la recharge. Elle sera placée dans un compartiment dédié sous un siège ou dans le coffre, avec un accès direct pour l'utilisateur.

- Coût : Une batterie au plomb-acide scellée 12V est à la fois efficace et abordable, avec un coût estimé à 20 $. Cette solution permet de rester dans le budget total de 100 $.

- Convivialité : La batterie sera dotée d'un indicateur de charge visible pour que l'utilisateur sache quand la recharger. La recharge se fera via un simple branchement à une prise standard.

- Facilité d'entretien : La batterie nécessite peu d'entretien, mais il faudra prévoir un remplacement tous les 3 à 5 ans en fonction de l’usage. La batterie doit être rechargée régulièrement pour assurer le bon fonctionnement du système.

### Sous-système de commande de contrôle (Boîtier de commande)

Ce sous-système permet de contrôler la poulie et le déplacement du fauteuil via un boîtier simple. Le boîtier contiendra des boutons pour monter, descendre, avancer, reculer et arrêter.

#### Matériaux :

- Télécommande : Télécommande à deux boutons (monter/descendre) pour faciliter l'utilisation du système à distance.

#### CPX :

- Sécurité : Les commandes seront protégées contre les courts-circuits.

- Accessibilité : Les boutons doivent être suffisamment grands et bien placés pour que l’utilisateur puisse les actionner facilement, même avec une motricité réduite.

- Coût : Inclut dans le cout du treuil électrique

- Convivialité : L’interface utilisateur sera simple et intuitive, avec des commandes bien marquées pour éviter toute confusion. Le système doit répondre immédiatement aux commandes de l'utilisateur.

## Facteurs influençant la conception

Lors de la conception et de la fabrication du dispositif, certains facteurs peuvent être plus importants que d'autres en fonction des priorités du client et des conditions d'utilisation.

- Sécurité : C’est le facteur le plus crucial dans le développement de ce dispositif. Étant donné que le client utilise un fauteuil roulant, toute défaillance du système de levage ou de fixation peut entraîner des accidents graves. La sécurité doit donc être intégrée à chaque sous-système, avec des composants robustes et des mécanismes de sécurité.

- Accessibilité : La facilité d'accès à l'ensemble du système est primordiale. L'utilisateur doit pouvoir manipuler le système de chargement et de déchargement sans assistance, ce qui le rend essentiel pour garantir l'autonomie du client.

- Convivialité : Étant donné que le client a besoin d'un dispositif facile à utiliser, la convivialité est également un facteur clé. Cela inclut des commandes intuitives et un mécanisme qui ne nécessite pas d’efforts excessifs.

- Facilité d'entretien : Bien que moins critique que les trois facteurs précédents, la facilité d'entretien est importante pour assurer la longévité du dispositif. Un système qui nécessite peu d'entretien et des pièces facilement remplaçables facilitera l'expérience utilisateur sur le long terme.

- Coût : Le coût est un facteur significatif, car il détermine la faisabilité financière du projet. Le système doit rester dans le budget de 100 $ sans compromettre les autres CPX.

# Ressources Nécessaires et Nomenclature des Matériaux

## Nomenclature des matériaux

| Composantes | Matériaux | Quantité # | Coût unitaire | Cout étendue | Liens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar métallique (6,5 ft) | Acier | 1 | 3,36$ /ft | 21,84$ | https://makerstore.ca/shop/ols/products/metal-bars-brunsfield Quote - Metal Pros |
| Cordes | Nylon | 5 | 1$ | 5$ | https://www.facebook.com/share/jotmRR11MEARyaJ4/ |
| Roue | Métal | 2 | 15$ | 30$ | Lot de 2 chariots à roulement pour chariot Unistrut de 3,5 cm de large et tous les canaux de jambe de force de 3,8 cm ou plus haut, 2 roues pour chariot de levage et système de rails : Amazon.ca: Commerce, Industrie et Science |
| Batterie 12V 5 Ah | N. A | 1 | 10$ | 0$ | https://www.facebook.com/share/bVNMjsfUXrcWzfFt/ |
| Treuil électrique | N. A | 1 | 30.00$ | 0$ | https://www.kijiji.ca/v-tool-other/ottawa/winch-1500lb-never-used-in-box/1702876772 |
| Vis | Fer | 4 | (Inclus avec le treuil) |  |  |
| Ecrou | Métal | 4 | (Inclus avec le treuil) |  |  |
| Total sans taxe ou livraison | 96,84$ |  |  |  |  |
| Total avec taxe et livraison | 103,56$ |  |  |  |  |

## Compétences et ressources nécessaires

Tableau 9 - Liste détaillée des compétences et des ressources

| Compétences / Ressources | Description | Accès |
| --- | --- | --- |
| CAD | Les compétences CAD (SolidWorks, AutoCAD) pour concevoir et prototyper le système de chargement. | Compétences des membres |
| Soudage | Pour assembler des composants métalliques ou robustes, comme le cadre, et fixer les poulies à la structure de support. | MakerSpace |
| Fraiseuse | Pour percer des trous précis dans les composantes en métal ou en plastique, comme pour les supports de montage, les points de fixation du système de poulies et le montage des composants électriques. | MakerSpace |
| Perceuse | Pour percer de petits trous et assembler des pièces. | MakerSpace |
| Plieuse à métaux | Pour réaliser des pliages nets dans des feuilles ou des barres de métal, ce qui peut être utilisé pour créer des supports, des cadres ou des protections sur mesure. | MakerSpace |
| CNC | La fabrication de précision des composants métalliques tels que les carters de poulies, les supports moteurs ou les plateformes de soutien pour fauteuil roulant. | MakerSpace |

## Évaluation du temps pour la mise en œuvre

Pour une évaluation réaliste du temps requis pour mettre en œuvre notre concept de système de chargement de fauteuil roulant, il est essentiel de considérer plusieurs étapes clés.

La phase de conception en CAD (par exemple, sur SolidWorks) et de prototypage numérique pourrait prendre environ 1 à 2 semaines, incluant la validation du concept par le client et la simulation des mouvements. Ensuite, la validation des matériaux, leur achat, et les risques de retards de livraison pourraient s’étendre sur 1 à 2 semaines. La fabrication physique, qui comprend l’usinage, la découpe, la soudure et l’assemblage des composants, devrait durer environ 4 à 6 semaines, en fonction de la disponibilité des équipements et des compétences de chaque membre de l’équipe. L’intégration des systèmes mécaniques et électroniques, comprenant l’assemblage et la programmation des composantes, pourrait nécessiter 2 à 3 semaines. Enfin, les tests finaux et les ajustements pour garantir le bon fonctionnement du système devraient prendre environ 1 à 2 semaines. Ainsi, bien que notre groupe dispose d’un délai de 2 mois pour présenter le projet, une période plus réaliste serait d’environ 3 à 3 mois et demi pour atteindre un niveau de finition et de qualité satisfaisant, permettant d’inclure toutes les phases critiques et d’assurer la disponibilité des ressources nécessaires.

## Hypothèse de produit critique

- Estimation du coût du projet: Il se peut que le cout du projet excède le coût calculé/estimé ce qui nous poussera réajuster notre projet au budget pouvant baisser son efficacité (à reformuler)

- Sécurité du programme effectué pour la télécommande : il se peut que la librairie que l’on utilise pour la programmation de la télécommande de la poulie rencontre des problèmes et que l’on perde notre programme/ ne réussisse pas à le faire fonctionner

- Non-respect de la capacité de charge : Il se peut que le dispositif ne puisse pas supporter le poids minimale(25kg) se qui causerait qu’il soit détruit par le poids du fauteuil roulant.

- Réglementation du système (normes de sécurité) : Il se peut que notre système ne soit pas considéré comme sécurisé et ne respecte pas les normes de sécurité de transport au Canada, notamment les exigences liées aux systèmes de retenue pour personnes handicapées.

# Plan de projet

Figure 10 - Diagramme de Gantt

# Conclusion

Au terme de notre projet de conception d’un dispositif de chargement et déchargement de fauteuil roulant, nous avons acquis une compréhension approfondie des défis et des opportunités qui jalonnent le développement d’un produit durable et inclusif. Notre démarche nous a permis de réaliser que chaque choix, qu'il soit technique ou stratégique, a un impact significatif sur la viabilité et l'acceptabilité de notre solution. Nous avons appris que la collaboration et l'échange d'idées au sein de notre équipe sont essentiels pour concevoir un produit qui répond véritablement aux besoins des utilisateurs tout en intégrant des considérations environnementales et sociales.

À travers notre analyse de cycle de vie (ACV), nous avons identifié les étapes du cycle de vie de notre dispositif qui génèrent le plus d’émissions de CO2 et, par conséquent, les axes d’amélioration pour réduire notre empreinte environnementale.

Cette réflexion nous a conduit à envisager des solutions innovantes, comme l'optimisation des matériaux et des méthodes de production, ainsi que l’intégration de pratiques de maintenance responsables. Nous sommes également conscients que le coût initial de production et la durabilité des matériaux sont des facteurs cruciaux à prendre en compte, non seulement pour assurer la viabilité économique du produit, mais aussi pour garantir son accessibilité à un large éventail d'utilisateurs.

Nous avons également mis en lumière l'importance des cinq facteurs clés identifiés dans notre approche de conception pour X : sécurité, accessibilité, coût, convivialité d'utilisation et facilité d'entretien. Chacun de ces aspects a été soigneusement justifié et intégré dans notre processus de conception, témoignant de notre engagement à créer un dispositif non seulement fonctionnel, mais aussi véritablement centrée sur l'utilisateur.

Cependant, certaines questions demeurent en suspens. Par exemple, comment pourrions-nous maximiser la durabilité du produit tout en maintenant des coûts de production abordable ? Quels seront les retours des utilisateurs une fois le produit sur le marché, et comment pourrions-nous ajuster notre conception en conséquence ? Ces réflexions soulignent l'importance d'un engagement continu envers l'amélioration et l'itération, car nous savons que le succès de notre dispositif dépendra en grande partie de notre capacité à écouter les utilisateurs et à adapter nos solutions à leurs besoins réels.

En conclusion, notre projet n’est pas seulement un aboutissement académique, mais un véritable appel à l’action pour nous, en tant qu'ingénieurs en devenir. Il nous rappelle que notre rôle dépasse la simple conception de produits ; il s'agit également de contribuer à un avenir plus inclusif et durable pour tous. Nous sommes impatients de poursuivre ce chemin, enrichis par nos expériences et prêts à relever les défis à venir.

# Bibliographie

‌ Adapt solutions. (2024, March 19). SPEEDY-LIFT - Adapt solutions. Adapt Solutions. https://adaptsolutions.com/product/speedy-lift/

Amira, Sofiene. “L’industrie de l’Aluminium Primaire Face Au Défi de La Décarbonation - Centre Québécois de Recherche et de Développement de L’aluminium.” cqrda.ca/al13/science-ia-et-rd/lindustrie-de-laluminium-primaire-face-au-defi-de-la-decarbonation/.

“Combien de Co2 Est Genere Lors de La Production D’Acier - Bing.” Bing, 2017, bing.com/search?q=combien+de+co2+est+genere+lors+de+la+production+d+acier.

“Développement Professionnel/Gestion de Projet/Guide de Soumission Word — Wiki CGEC.” Makerepo.com, 2023, fr.wiki.makerepo.com/wiki/D%C3%A9veloppement_professionnel/Gestion_de_projet/Guide_de_soumission_Word

Harmar AL215-Low Profile Hoist power wheelchair and scooter Auto lift. (n.d.). Top Mobility. https://www.topmobility.ca/harmar-al215-axis-i-inside-lift.htm?___store=canada_store_view&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD2ckSE-aKLmRgUh_QvO3Iouz-Nx1&gclid=Cj0KCQjwu-63BhC9ARIsAMMTLXRQrUkUpgswWwk4U3kPNM4jnFGAZF5YVV59uwFp9hm_4ckuXNUp4tYaAql1EALw_wcB

“Norme Sur Le Carbone Intrinsèque En Construction- Canada.ca.” Canada.ca, 2022, www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32742.

“PARAVAN GmbH.” www.paravan.com, www.paravan.com/product-solutions/lifts-loading-systems/wheelchair-loading-systems.

https://www.amazon.ca/-/fr/YENUO-glissi%C3%A8res-tiroir-extension-compl%C3%A8te/dp/B08B4G9YZH/ref=sr_1_11?dib=eyJ2IjoiMSJ9.42cwqall3ljEMNoe2Rz9A1LoKztCsMg2o7RcBsskVKcFFlkha9fD1H__1jh_ZqQEMomaMNPdBh4cfkE6IiiEOqpekqq1SaFzdyZl0vLrs1CG-6rIfrYFcY35798EQ7n8z1eLaOuNuAamVaw2LUl3ICxhOc73pJCuM6qw0aoXIgXQoFRrpEi6kl1OL1f745IakoL-bcFE4vA2ktYIvNobz9dySwLNM7effVCFw2R1pA2-QK9Urg2yk3CSyx3T3HaMFhcZ4umMmGgq4xB3IzjGA-hvpkfYQX5ugs1OG67UMKg.T7T6lCO1aKjhFDN26Y7-OHMrZPrXSaBSfaYApUYsNqA&dib_tag=se&keywords=rails&qid=1728256439&sr=8-11&th=1

https://www.amazon.ca/-/fr/Luwint-poulies-rechange-%C3%A9quipement-domicile/dp/B0C9ZJP9PB/ref=sr_1_5?crid=W3GV0BKZBKCL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.t9RsW0ygoEjCFixC3zgiVawCSnGXAmKJ2knAWny7ZEr-dq1TV4EGgyYkhlnWHmfmDfw9LB80r6EpfgPsxdPws4uyi96mrcmJDtA_lxx0eA5xPBjQficMD5GejWtMyWATdaFpbqM_jE_09hBz3r_7A-dGigVZ-o6AgvGB1rymdLP92-xe9006ulHMyi_MMz-xbbF_Jdana28-UAqyXGoOc9ExUUMoK2NmOXZl789oGpH_OrpkM0gyG7HlboVMPvYSkfFVhjG6x8lW8B1JM0bYxVFh-POlqOvLAcUB363_NHM.FPTWiyzSVR6Lt818AtLvqxOEqfVPK4dCCLouJNfjLGs&dib_tag=se&keywords=Pulley%2BCable%2Bparts&qid=1728255747&s=sports&sprefix=pulley%2Bcable%2Bparts%2Csporting%2C79&sr=1-5&th=1

https://www.amazon.ca/-/fr/rechange-fitness-robuste-durable-machine/dp/B0CSKPFCHH/ref=sr_1_2?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=BM0GL24RY182&dib=eyJ2IjoiMSJ9.D0LPUX1-CLyjr1PcgQ3tiDoKwMKfnW4Oe10mYw0GMGmAQwWLhgxDsMd3Um0w1rERj31iPVhKPak2E8bjCw-z19mHqT696t73qS6ghqvBJvuUX3MMVO9EgETqZAKTzs4yXvIEejHiz_KA20hjYA8yxNM_J3XYENirrOwA6YdpJBQFHau_ARpziZOVUNy29zA44pbZq9dJRMtSej8Rry-Cq0zADAbiv7ORcGT_pHTL1ZcMkyeag5QCssH8VAYDV1djMFyfTsdnL81wTIFqcmDwjkLgeG8loMWTBHFDOFxpq8w.rCFO5mRAPIiIrzL1dTCj7s8AfULbcOJo6i2xltNdI3o&dib_tag=se&keywords=2%2Bcables%2Bequipment%2Bfitness&qid=1728256648&s=sports&sprefix=2%2Bcables%2Bequipeent%2Bfitnesse%2Csporting%2C64&sr=1-2&th=1

https://www.amazon.ca/-/fr/BESPORTBLE-dexercice-Fitness-Rouleau-Roulement/dp/B0C4K2ZTCJ/ref=sr_1_22?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=11SYVVGXZQWEX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.zm0hC4VreX2v1t7Zyuo-jG9LP1T0dZuDV-wVVdcPpscZcT_AwPgsixh91W5UGrlx0w94Ll4mNldxjwalKhFgGR75YJgRk7kKBnfFizMfJyagyKfJtcNlXiEpNEyuQMqqY2w7-nOyGtxXp7btnnKpOgiYLsu1yb0m8qYuOtNprGuoPyfO-L4--_TMJxSgj-VK742G6-iHUXln8AtIh8eKbZ53tqFl0umIqSvE18q20A9O-T37uaw9fZK9VthyBlP-yM_nalUnP2bp6plbPi2_CvqqJc3NGjtEygdJffOkjhI.AzVCnspf8TpHld6w7YxNR1doUjZB6LN5qqM3azeQJEk&dib_tag=se&keywords=poullie+double&qid=1728256944&s=sports&sprefix=poullie+double%2Csporting%2C62&sr=1-22

https://www.amazon.ca/-/fr/Treuil-m%C3%A9tal-l%C3%A9chelle-pour-v%C3%A9hicule/dp/B0CW9XRG73/ref=sr_1_4?dib=eyJ2IjoiMSJ9.lwa6C7KbPr2wtm5vjPaUtqsqRquVs0cfvUbK0baE-TP1yGJRhOnPGwnQYT5P7cNV_0vpmeNbH6XiZTfCWBkeGL3xhEX7_2X40keLcgVn2bjACIswnpVrwk6MHEk-bGn_HEH1Y5bE713ezmTdMhkC8b5O5DNNJTBRM1r4OfxbAKrg9ZUPhnsUNwZmt8C67O2D8NeXy-r0yPe2JUi5JjcmnuAQs50LHTgp-NX6BWLCz06Pmc7xnfg5KKW4J0cZepV97j0pvntmMrtWLvCukSO9Y7iN9qA0IWwaNBOUj6qSTGQ.goyT3AN8M2eKIdIdFecImzfRZtcxl7YshNnZg4xaA_Q&dib_tag=se&keywords=BOROCO+Treuil+%C3%A9lectrique%2C+1%2F10+%C3%A9chelle+RC+mod%C3%A8le+v%C3%A9hicule+Chenille+Voiture+Accessoire+treuil+en+m%C3%A9tal+avec+t%C3%A9l%C3%A9commande+treuil+Montage+manilles+Accessoires&qid=1728258453&sr=8-4

# Appendices

est conçu pour s'adapter derrière le siège du conducteur ou du passager dans une fourgonnette ou un SUV

Vérifier la liste des véhicules sur leur site Web