GNG2501

Manuel d’utilisation et de produit pour le projet de conception

Groupe FB1-2 Plateau repas ajustable

Soumis par:

RAPHAELLE GHANEM, 300355381

SAJID SALMA, 300370622

AMY KAYRALA, 300337196

CHRISTELLE ILUNGA, 300373193

CYR TULLIUS WENDINGUDI KABORE, 300392195

2 décembre 2024

Université d’Ottawa

Table des matières

Table des matières	ii

Liste de figures	iv

Liste de tableaux	v

Liste d’acronymes et glossaire	vi

1	Introduction	1

2	Aperçu	2

2.1	Conventions	2

2.2	Mises en garde & avertissements	2

3	Pour commencer	3

3.1	Considérations pour la configuration	3

3.2	Considérations pour l’accès des utilisateurs	3

3.3	Accéder au système	3

3.4	Organisation du système & navigation	3

3.5	Quitter le système	3

4	Utiliser le système	4

4.1	<Fonction/Caractéristique donnée>	4

4.1.1	<Sous-fonction/Sous-caractéristique donnée>	4

5	Dépannage & assistance	5

5.1	Messages ou comportements d’erreur	5

5.2	Considérations spéciales	5

5.3	Entretien	5

5.4	Assistance	5

6	Documentation du produit	6

6.1	<Sous-système 1 du prototype>	6

6.1.1	LDM (Liste des Matériaux)	6

6.1.2	Liste d’équipements	6

6.1.3	Instructions	7

6.2	Essais & validation	7

7	Conclusions et recommandations pour les travaux futurs	8

8	Bibliographie	9

APPENDICES	10

9	APPENDICE I: Fichiers de conception	10

10	APPENDICE II: Autres Appendices	11

Liste de figures

Insérez votre liste de figure ici (clique droit pour mettre a jour le champ).

Liste de tableaux

Table 1. Acronymes	vi

Table 2. Glossaire	vi

Table 3. Documents référencés	10

.

Liste d’acronymes et glossaire

Table 1. Acronymes

| Acronyme | Définition |
| --- | --- |

Table 2. Glossaire

| Terme | Acronyme | Définition |
| --- | --- | --- |

# Introduction

Ce manuel d’utilisation et de produit (MUP) fournit les informations nécessaires aux ingénieurs, techniciens et étudiants pour utiliser efficacement le FlexiTray et documenter son prototype. Il couvre la conception, la fabrication, l’assemblage, et les tests du système, offrant un guide structuré pour sa reproduction et amélioration.

Les activités décrites dans ce manuel englobent:

- La conception

- La fabrication

- L'assemblage

- Les tests du plateau réajustable

Cela inclut la découpe des matériaux, le montage des sous-systèmes, l'intégration des composants mécaniques et le test du mécanisme d'ajustement.

Le manuel fournit également des instructions sur la validation des performances du prototype et propose des améliorations pour les futures versions. En somme, il couvre toutes les étapes nécessaires pour créer et utiliser efficacement le plateau, tout en tenant compte des aspects techniques, de sécurité et de durabilité.

L’objectif est d’assurer une utilisation claire et sécurisée, avec des instructions détaillées et des recommandations futures. Ce document s’adresse à un public technique varié et met en avant la sécurité lors de l’assemblage (EPI requis) et la confidentialité des données techniques.

# Aperçu

De nombreuses personnes vivent dans des espaces restreints et ne disposent pas toujours des meubles nécessaires pour un confort de vie optimal. Ils se retrouvent à manger sur des tables inappropriées ou directement au sol, ce qui est non seulement inconfortable, mais peut aussi entraîner des douleurs au dos et une mauvaise posture. Ce problème est particulièrement crucial pour les personnes ayant des handicaps ou une mobilité réduite, rendant encore plus difficile le simple fait de prendre un repas confortablement.

Les utilisateurs recherchent :

- Un mobilier polyvalent et ergonomique qui peut s’adapter à leur espace limité.

- Une solution pratique pour ajuster la hauteur en fonction de leurs besoins.

- Un produit sécurisé, facile à ranger, à manipuler et à nettoyer.

- Une alternative abordable à l’achat d’une table ou de meubles plus encombrants, tout en offrant un confort accru.

Figure 1 - prototype final

Notre plateau ajustable se démarque par :

- Son mécanisme précis d’ajustement de hauteur, basé sur une vis sans fin, qui permet aux utilisateurs de régler la hauteur exactement selon leurs besoins.

- Une sécurité accrue, grâce à un contour en mousse protégeant les utilisateurs contre les chocs accidentels.

- Sa facilité d’utilisation, avec une conception légère, pliable, et facile à ranger dans des espaces restreints.

- Une durabilité et une conception ergonomique, pensées pour s’adapter à divers usages, qu’il s’agisse d’un repas, d’un espace de travail temporaire ou d’autres besoins.

- Un entretien simplifié, le plateau étant conçu pour être facilement détachable et nettoyable.

## Conventions

Ce document utilise des conventions stylistiques et syntaxiques spécifiques pour guider l'utilisateur :

- Informations importantes: Les conseils ou remarques essentiels sont mis en évidence à l'aide de gras ou d'encadrés spéciaux.

- Terminologie technique: Les termes spécifiques au prototype, tels que FT (FlexiTray), sont introduits avec leur acronyme lors de leur première mention et utilisés de manière cohérente par la suite.

- Illustrations et figures: Les références aux schémas ou images sont accompagnées de descriptions et de numéros de figure pour faciliter la consultation.

## Mises en garde & avertissements

- Usage du prototype : Assurez-vous de suivre les instructions précisément pour éviter des blessures ou des dommages au prototype.

- Restrictions d’utilisation : Le prototype est conçu à des fins éducatives et ne doit pas être utilisé dans des environnements industriels sans modification et validation supplémentaires.

- Propriété intellectuelle : Toute reproduction, modification ou distribution du contenu du manuel ou du prototype doit être approuvée par les concepteurs. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'équipe de développement via les coordonnées fournies à la fin du document.

- Avertissement sur la durabilité : Les matériaux utilisés, tels que le MDF, ont des limites de robustesse. Évitez les charges excessives et l'exposition prolongée à l'humidité ou à des environnements corrosifs.

Ces conventions et mises en garde visent à garantir une utilisation efficace et sécuritaire du plateau réajustable tout en respectant les droits associés au projet. Veillez tenir hors de portée des enfants et manipuler le prototype avec délicatesse. Veuillez également à effectuer l'assemblage avec l'aide d'au moins une autre personne.

# Pour commencer

Les étapes de l’installation sont énumérées ci-après. Veuillez les lire attentivement et respecter l’ordre dans lequel est vous sont décrites

## La base ou socle du plateau

Cette partie du prototype vient déjà assemblée est n'est pas démontable. Elle constitue le support de tout l’ensemble. Pour l’installation, veuillez placer la base sur une surface plane pour commencer.

Fig 2: Base du plateau

- Renforcements en acrylique

Pour cette étape, il vous suffit de visé les chaque renforcement en acrylique sur les trous préalablement percé sur la base pour les loger.

Fig 3 : Renforcement en acrylique déjà fixé sur la base

- La vis de rotation et le spider du bas

Veuillez viser le slider (écrou centrale sur lequel sont soudé 2 bar latéral en acier) du bas sur la vis de rotation, jusqu'à ce qu’il soit environ au milieu de la vis.

- Les écrous de la vis de rotation

Fig 4 : Ecrou de la vis de rotation

Viser ensuite un écrou sur chaque bout de la vis de rotation. De même viser chaque écrou jusqu’à ce que chacun soit environ au centre de la vis de rotation

Insérer ensuite la vis dans un dans l’axe de la base à travers les trous centraux des renforcements en acrylique.

NB : un coté de la vis de rotation a été tailler pour avec une petite surface plane horizontale. Ce côté doit se trouver à l'extrémité muni d’un trou circulaire de la base.

Astuce : insérer la vis dans le trou décrit au NB ci-dessus, par l’intérieur de la base, puis enfoncer la encore plus dans ce même trou jusqu’à ce que celle-ci soit aligné simultanément avec les 2 trou, puis enfoncer la dans le 2nd trou.

- Les bars d’élevation et vis de fixation

Support de très grandes charges en tension et compression seulement. Dans cette étape vous prendrez 2 bars d’élévation que vous relierez ensemble par leurs trous au milieu avec une vis de fixation (que vous allez ensuite serrer avec un écrou adapter), puis répéter ce processus avec les 2 autres bars restantes. Vous ferez alors entrer un trou (ce trou deviendra ainsi une extrémité inferieure du couple bar d’élévation ; et la bar qui le contient ne doit pas avoir sa surface en contact avec la base) de chaque couple de bar par un bar latéral du slider du bas. Enfin fixer l’autre extrémité inférieur du chaque couple de bar sur la paroi de la base avec une vis et un écrou.

Fig 5 : Modèle de configuration des bars d'élévation sur l'assemblage

La configuration de vos bars d’élévation devrait ressembler à ceci. En vert, il n’y a pas de contact avec la base. Il y’a contact seulement à la partie encerclée en rouge. Il en est de même pour le 2nd couple de bar d’élévation.

- Ecrou de vis de rotation et renforcement en acrylique

Cette étape est la plus facile mais la plus cruciale. Elle déterminera le fonctionnement du mécanisme. Veuillez vis les écrous de la vis de rotation contre le renforcement à acrylique afin d'empêcher la vis d’effectuer des mouvements de translation. (Voir Fig 3)

- La plateforme

À cette étape, veillez à aligner les slots de la plateforme avec les trous extrémités supérieur des bars d’élévation. Introduisez ensuite la bar dorée de manière transversale et faites-la traverser la largeur totale pour quelle puise entrer dans le trou de l’autre bar d’élévation puis le slot opposé de la plateforme. Assurer vous que l'extrémité supérieur que vous avez choisie donne une configuration ou la bar dorée est directement au-dessus du slider du bas (dans la fig 5, ce serait l’extrémité supérieure au-dessus de la partie en vert).

Enfin fixer les extrémités supérieures libres restantes à la plateforme avec les mêmes vis et écrou qu’à l'étape 5.

Fig 7 : Configuration après montage de la plateforme

- Plateau et manivelle

Il s’agit là de la dernière étape d'installation. Posez le plateau sur la plateforme en aligner les 4 troue de la partie inferieur de plateau avec les 4 pins de la plateforme, puis pousser vers la gauche ou la droite pour clipper et fixer le plateau.

Enfin connecter la manivelle à la vis, par de son coté (celui de la vis) qui dépasse légèrement de la base et qui possède une surface plane horizontale, puis serrer la vis de la manivelle.

Considérations pour la configuration

Fig 8

Dans la figure ci-dessus (fig 8), vous pouvez observer l’aspect du prototype déjà configuré. Vous pouvez alors remarquer que notre prototype a essentiellement 4 parties :

- La base et le mécanisme d’ajustement

- Les barres d’élévation

- La plateforme

- Le plateau

Les parties avec lesquelles vous interagirez le plus sont la 1ere (pour deplacer le prototype et ajuster la hauteur du plateau) et la dernière (pour manger).

## Considérations pour l’accès des utilisateurs

3.2.1 Étudiants et jeunes adultes :

- Caractéristiques :

- Vivant dans de petits appartements ou des studios avec peu de mobilier

- Souvent à budget limité, recherchant des solutions polyvalentes et abordables.

- Utilisation typique :

- Prendre des repas de manière plus ergonomique.

- Utiliser le plateau comme support temporaire pour travailler ou étudier.

- Restrictions : Les contraintes budgétaires pourraient limiter leur capacité à acheter le produit.

3.2.2 Personnes ayant des handicaps ou une mobilité réduite :

- Caractéristiques :

- Utilisateurs nécessitant un mobilier adapté pour réduire l’effort physique lors de leurs tâches quotidiennes.

- Recherchent des solutions sécuritaires et faciles à manipuler.

- Utilisation typique : Ajuster le plateau à une hauteur confortable pour manger ou réaliser d’autres activités sans se pencher.

- Restrictions : Une mauvaise compréhension initiale du mécanisme pourrait compliquer son utilisation, nécessitant une explication claire ou une notice détaillée.

3.2.3 Familles avec des enfants

- Caractéristiques : Parents cherchant un support pratique et sécurisé pour les repas ou les activités des enfants.

- Utilisation typique : Utiliser le plateau pour que les enfants mangent ou fassent des activités à une hauteur adaptée.

- Restrictions : Les enfants ne pourraient pas manipuler le mécanisme de réglage eux-mêmes si celui-ci demande trop de force ou de précision.

3.2.4 Seniors

- Caractéristiques : Personnes âgées ayant des besoins en ergonomie pour éviter de se pencher ou pour compenser une mobilité réduite.

- Utilisation typique : Utiliser le plateau comme une table d’appoint ajustable à leur fauteuil ou lit.

- Restrictions : La force nécessaire pour manipuler le mécanisme ou porter le plateau pourrait être une contrainte si le produit n’est pas suffisamment léger ou fluide à utiliser.

3.2.5 Professionnels en déplacement

- Caractéristiques : Personnes travaillant à domicile ou en déplacement, cherchant un support temporaire et compact.

- Utilisation typique : Utiliser le plateau comme espace de travail temporaire ou pour des repas dans des espaces limités.

- Restrictions : L’espace disponible pour ranger ou transporter le plateau pourrait être un facteur limitant, bien que sa conception pliable adresse en partie ce problème.

## Accéder/installation du système

#### 3.3.1. Plateau principal :

- Description :

  - Le plateau principal est la surface plane utilisée pour poser des objets (repas, ordinateur, livres, etc.). Il constitue la composante centrale du système.

  - La mousse de sécurité est fixée sur les bordures du plateau pour prévenir les blessures ou chocs.

  - Des velcros sont collés sur le plateau pour aider à fixer les ustensiles

- Connexions : Détachable de la structure ajustable

- Fonctionnalités principales :

  - Offre une surface stable et sécurisée.

  - Est facile à nettoyer car il est détachable

#### 3.3.2. Mécanisme de réglage de hauteur :

- Description : Le mécanisme d’ajustement est basé sur une vis sans fin permettant un réglage précis de la hauteur du plateau. Ce mécanisme est actionné manuellement via une petite poignée latérale.

- Connexions : Directement intégré dans la structure ajustable sous le plateau.

- Fonctionnalités principales :

  - Permet un ajustement millimétré de la hauteur, offrant une adaptabilité à différentes positions (assis, debout, etc.).

  - Assure une manipulation fluide grâce à la poignée ergonomique.

#### 3.3.3. Poignée latérale pour l’ajustement :

- Description : Une petite poignée rotative placée sur le côté permet d’actionner le mécanisme de la vis sans fin.

- Connexions : Fixée directement au mécanisme de réglage pour un transfert fluide de mouvement.

- Fonctionnalités principales : Offre une prise confortable pour régler la hauteur sans effort excessif.

## Organisation du système & navigation

L’organisation du système repose sur une interaction harmonieuse entre les composants :

- le plateau principal offre une base pratique et sécurisée ;

- le mécanisme de réglage connecté à la poignée permet un ajustement précis en hauteur ;

- les supports latéraux et la base assurent la stabilité et facilitent le rangement.

Ensemble, ces éléments offrent un produit ergonomique, polyvalent et facilement utilisable.

## Quitter le système

Le plateau ajustable a été conçu pour un rangement facile et compact. Voici les étapes nécessaires pour ranger correctement le système :

- Ajuster la hauteur à la position minimale : Tourner la poignée latérale pour abaisser le plateau à sa hauteur minimale.

- Démonter le plateau (si nécessaire) : Glisser le plateau principal vers la gauche et le re lever de la structure ajustable pour faciliter le rangement dans des espaces encore plus restreints.

- Ranger dans un espace approprié : Glisser le plateau plié (avec ou sans son plateau) dans un espace étroit, comme sous un lit, derrière un meuble ou dans un placard.

# Utiliser le système

Les sous-sections suivantes fournissent des instructions détaillées, étape par étape, sur la façon d'utiliser les diverses fonctions ou caractéristiques de Flexi ray.

## Fonction d’ajustement

Il vous suffit de tourner la manivelle dans le sens anti-horaire pour faire monter le plateau, ou dans le sens anti-horaire pour le faire descendre. Cette fonction est la fonction principale de notre prototype, et en réalité la plus importante. Elle vous permet d’ajuster le plateau à la hauteur voulu avec une précision considérable avec une hauteur maximale atteignant pratiquement le demi-mètre.

### Sous-fonction / plateau détachable

Après utilisation du prototype vous avez la possibilité de détacher le plateau de l'ensemble en le poussant vers la gauche ou la droite (dépendamment de comment il été placé) puis en le soulevant tout simplement. Cela vous permettra de le laver plus facilement.

De plus avoir un mécanisme qui permet un abaissement complet de l’ensemble vous pourrez tout ranger facilement

# Dépannage & assistance

## Messages ou comportements d’erreur

La seule partie fragile du prototype est la paroi de la base où se trouve la manivelle. En effet les buté installé sur le mécanisme font que l’lorsqu'on tourne la manivelle, la vis tourne aussi mais ne fais aucune translation. Or il y’a un trou dans la paroi de la base par lequel la vis sort pour être connecté à la manivelle. Ce trou est un défaut et vue que le matériau n’est pas très ductile, il peut se briser rapidement si vous forcer la rotation de la vis ou si vous mettait des poids en excès sur le plateau (environ 15 kg : charge à la rupture)

Considérations spéciales

Veuillez :

- Appliquer de la graisse sur la vis de rotation

- Ne pas trop serrer les écrous contre les renforcements en acrylique

- Ne pas forcer pour tourner la manivelle

- Ne pas déposer une charge de plus de 7.5 kg sur le plateau (Facteur de sécurité = 2)

## Entretien

Pour garantir la durabilité et le bon fonctionnement du plateau ajustable, un entretien régulier est essentiel. Voici les actions à effectuer :

- Nettoyage du plateau principal : Détacher le plateau principal et l’essuyer après chaque utilisation avec un chiffon humide ou une solution douce non abrasive

- Vérification et nettoyage du mécanisme de réglage : Inspecter la vis sans fin pour s’assurer qu’elle n’est pas obstruée par de la poussière ou des débris. Si c’est le cas la ettoyer délicatement avec une brosse douce ou un chiffon sec.

- Nettoyage du velcro : Retirer les débris ou poussières coincés dans les bandes de velcro à l’aide d’une brosse à poils souples ou d’un rouleau adhésif. Si nécessaire, laver délicatement les bandes de velcro avec de l’eau tiède et un savon doux, puis laisser sécher complètement.

- Inspection de la poignée : S'assurer que la poignée de réglage est bien fixée et tourne librement.

- Protection des bordures en mousse : Vérifier l’état de la mousse sur les bordures du plateau et la remplacer si elle est endommagée ou détachée.

## Assistance

Pour garantir une expérience utilisateur optimale et résoudre les problèmes éventuels liés au plateau ajustable, un système d’assistance structuré est mis en place.

#### 5.4.1 Support technique et contacts responsables

Contact principal :

- Nom : Salma S.

- Adresse courriel : support@flexitray.com

- Rôle : Fournir des conseils d’entretien, répondre aux questions techniques et gérer les demandes de réparation ou de remplacement.

Contact secondaire:

- Nom : Raphaelle G.

- Adresse courriel : assistance@flexitray.com

- Rôle : Prendre en charge les incidents complexes ou urgents, notamment liés à la sécurité ou à des défauts critiques.

5.4.2 Instructions pour signaler un problème :

- Décrire le problème : Fournir une description claire et détaillée du problème rencontré, accompagnée de photos si possible.

  - Exemple : "La poignée de réglage semble bloquée lorsque je la tourne."

- Envoyer un courriel : Contacter l’un des points de contact mentionnés ci-dessus en incluant :

  - Description du problème.

  - Numéro de série (s’il existe).

  - Preuve d’achat (si applicable).

- Suivre les instructions : Attendre une réponse avec des solutions ou des indications pour une réparation.

# Documentation du produit

- Base, plateforme, plateau et bars d’élévation

Toutes ces parties ont été faites à la découpe laser sur du MDF à partir de schéma fait sur Inskape. Nous avons découpé deux fois les éléments de chaque paroi pour ensuite les coller (avec de la colle forte) ensemble afin d'avoir une plus grande épaisseur (sauf parois du plateau).

De même pour les barres d’élévations, 2 découpes étaient collées ensemble pour ne faire qu’une seule barre. Enfin, nous avons donné au plateau et à la plateforme leur forme en fixant les parois ensemble avec un nail gun, et collé les parois du plateau avec de la colle de bois.

Fichiers utilisés dans la découpe laser:

Figure 6.1. Haut du plateau

Figure 6.2. Côtés du plateau

Figure 6.3. Bas du plateau

Figure 6.4. Sliders

Figure 6.5. Côtés de la base

- Renforcement en acrylique

Nous avons utilisé un gros bloc d’acrylique sur lequel nous avons tracer nos différentes formes recherchées, avant de le découpé en celles-ci. Nous avons ensuite percé ces formes à la machine perceuse (drill #19 pour vis M5), puis nous avons tarauder l’intérieur des trou (sauf trou centrale) avec un taraud M5. Nous avons ensuite percé les trous sur les parois de la base avec une perceuse simple électrique (drill #3 pour vis M5) afin qu’ils puissent recevoir les vis M5 qui vont fixer les renforcements sur la base. Enfin un trou central a été percé sur chaque renforcement avec la machine perceuse (drill 5/8) pour pouvoir accueillir la vis de rotation

Il est important de noter que l’acrylique a été choisi car il est plus facile à usiner et plus résistant que le MDF. Mais de l’aluminium aurait pu aussi être utiliser à la place pour les mêmes raisons, ou du PVC rigide

- Slider du bas et bar dorée

Nous avons mesuré et découper (avec une scie électrique) une barre d’acier en 2 bar égale de longueur 9 in, puis nous avons souder ces 2 bars latéralement sur un écrou compatible avec la vis de rotation. Quant à la barre dorée, nous avons juste mesurer et découper la bonne Longueur la scie électrique. Les bouts de ces 2 pièces ont ensuite été poncés pour avoir exactement la même longueur que la largeur du plateau afin qu’elles ne dépassent pas

- La manivelle

Elle a été conçue sur SolidWorks et imprimer en 3D avec Multimaker au Makerspace. Nous y avons ensuite enfoncé (dans les petits trous à la surface de la manivelle) des “M5 female thread knurled nuts” avec un fer à souder électronique. Puis nous avons coupé une vis M5 à la scie afin de la raccourcir et nous l’avons inséré dans le thread knurled nut.

Tous les calculs ont été faits bien avant la construction du prototype pendant la conception 3D SolidWorks. Il ne s’agissait pas vraiment de calcule mais de problème de dimensionnement comme centré un cercle sur surface, ce qui se règle directement par la CAO.

Pour la base, la plateforme, le plateau et les bars d’élévation, utiliser de l’acier serait plus fiable, surtout pour la plateforme.

Figures 6.6. et 6.7. Figures 3D de la manivelle

Voir la partie 3 pour l’assemblage

## Sous-système 1 : Plateau

### NDM (Nomenclature des Matériaux)

### Liste d’équipements

Pour la construction de ce sous-système, nous avons utilisé :

- Découpe laser

- Perceuse (manuelle et électrique) : pour effectuer des trous sur les différentes pièces

- Colle forte: pour assembler les parois en MDF et fixer les caoutchoucs

- Colle à bois : pour fixer les parois en MDF du plateau

- Nail gun (cloueuse) : pour assembler les parois du plateau et de la plateforme

- Inkscape

- Ultimaker (imprimante 3D) : pour imprimer la manivelle conçue sur SolidWorks.

- Équerre et règle de précision : pour les mesures et l'alignement des pièces.

### Instructions

Pour réaliser le plateau:

- Nous avons commencé par faire le découpage du MDF à la découpe laser en utilisant ce fichier …

Nous avons ainsi obtenu 6 faces, qui assemblés, forment un prisme rectangulaire.

- Sur l’une des faces, nous avons découpé un cercle au centre et un autre petit cercle sur le coin supérieur gauche à la découpe laser. (Voir figure 6)

- Nous avons découpé des pièces de caoutchouc respectant la circonférence et la hauteur (voir figure 5) et l’aire des cercles de l’étape 2 (Voir figure 3 et 4).

- Sur l’autre plus grande face, nous avons fait des petits trous sur chaque coin de la face.

- Nous avons collé nos faces, afin de former un prisme rectangulaire.

- Nous avons collé notre caoutchouc sur la circonférence de chacun des trous et par la suite, nous avons ajouté le caoutchouc sur le fond. (Voir figure 2)

Figure 9 - plateau

Figure 3 - Caoutchouc du porte-gobelet

Figure 4 - Caoutchouc du porte-assiette

Figure 5 - caoutchouc sur la circonférence

Figure 6 - Découpage du plateau

Figure 7 - Découpage du plateau

## Sous-système 2: mécanisme d’ajustement

## 6.2.1 Instructions

Figure 8 - mécanisme d'ajustement final

Figure 9 - barre latérale

Figure 10 - support sur la largeur

Figure 11 - coté sur la longueur

Pour concevoir le mécanisme d’ajustement :

## Essais & validation

Le seul test qui a été effectué est un test d’efficacité du mécanisme. Ce test consistait à partie de la position la plus basse et la hauteur maximale et de chronométré le temps qui a été de 2 min 39s. La seule complication qui alter le résultat de ce test est la force exercée pour tourner la manivelle. Nous avons donc répété le test 2 autres fois et les résultats varie entre de la valeur du 1er à 3 min 24s.

Quant à l'utilisation prolongée, elle ne devrait causer aucun problème tant que les mises en garde et les mises en garde et considérations spéciales (partie 5) sont respecter

# Conclusions et recommandations pour les travaux futurs

## Leçons apprises

En travaillant sur ce projet et le développement de nos prototypes, nous avons appris beaucoup l'importance de :

- La planification ;

- La répartition claire des tâches ;

- La phase de recherche initiale ;

- La collaboration et travail d’équipe

- Le travail en équipe avec des membres ayant des compétences variées a permis une complémentarité précieuse

## Suggestions pour les travaux futurs

Pour que d'autres groupes puissent poursuivre et améliorer notre travail, nous proposons les axes suivants :

- Optimisation technique :

- Identifier les parties du prototype qui pourraient être rendues plus efficaces

- Tester l’intégration du projet sur une plus grande échelle ou dans des environnements variés pour évaluer sa robustesse

- Ajout de nouvelles fonctionnalités :

  - Les fonctionnalités qu’on abandonne ou oublie par manque de temps devraient être considérées

- Tests approfondis :

- Effectuer des tests à long terme pour analyser la durabilité du prototype.

- Recueillir davantage de retours d'utilisateurs pour affiner le produit final.

## Ce que nous aurions fait avec plus de temps

Si nous avions disposé de quelques mois supplémentaires, nous aurions priorisé :

- Raffinement des fonctionnalités : Perfectionner les éléments déjà existants pour atteindre un niveau de qualité proche de celui d’un produit final commercialisable.

- Prototypage avancé : Construire un autre prototype entre le 1 et le final pour corriger les faiblesses identifiées dans le 1.

- Tests utilisateurs étendus : Engager davantage d’utilisateurs pour recueillir des retours plus diversifiés, notamment auprès de populations cibles qui n’ont pas été explorées durant ce projet.

- Amélioration de l’expérience utilisateur : Nous concentrer sur des aspects tels que l’ergonomie, l’esthétique et la facilité d’utilisation.

## Éléments abandonnés par manque de temps

Parmi les éléments que nous avons dû mettre de côté :

- Fonctionnalités supplémentaires :

- Nous n’avons pas inclus les temps dans les dents dans les creux du plateau

- Nous n’avons pas mis de pas attacher des poignées sur les bords du plateau

- Améliorations de l’esthétique:

- Ajout des bords sécurisés d’une façon plus esthétique/”clean”

- Une 2e couche de peinture/spray

Conclusion

Ce projet nous a permis de développer un prototype fonctionnel tout en explorant les différentes étapes essentielles de conception, fabrication, et assemblage. Avec l'utilisation de matériaux comme le MDF et l'acrylique, ainsi que d'outils tels que la découpe laser, SolidWorks, et l'impression 3D, nous avons pu concevoir un produit répondant à des besoins spécifiques. Malgré les défis rencontrés, comme le manque de temps pour perfectionner certains éléments, nous avons appris l'importance de l’organisation, du travail d'équipe, et de la précision dans l'exécution des tâches.

Nos tests ont démontré une efficacité du mécanisme d'ajustement et robustesse du plateau. Cependant, pour rendre ce produit plus commercialisable, des améliorations techniques et esthétiques sont nécessaires.

Nous espérons que les suggestions pour des travaux futurs, comme l'optimisation technique, l'ajout de fonctionnalités, et l'amélioration de l'expérience utilisateur, serviront de base pour pousser ce projet à un meilleur niveau. Ce prototype a marqué une étape importante dans notre apprentissage.

# Bibliographie

APPENDICES

# APPENDICE I: Fichiers de conception

Table 3. Documents référencés

| Nom du document | Emplacement du document et/ou URL | Date d’émission |
| --- | --- | --- |
| Projet MakerRepo | https://makerepo.com/raphaellegh/2124.sccar-plateau-ajustable-fb12 | Dec 4, 2024 |

# APPENDICE II: Autres Appendices